EKOGEO

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

NIP 781-10-20-773

REGON 639611364

e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl

UL. Nad Potokiem 27a/11

60-639 Poznań

tel/fax.  061 296 17 22

tel.         0 604-75-14-28

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SIEROSZEWICE

NA LATA 2004 – 2007

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2008 - 2011

##### Sieroszewice, 2004

- SPIS TREŚCI:................................................................................	str.

- Wprowadzenie...........................................................................................................	4

  - Zasady ogólne.....................................................................................................	4

  - Programy gminne….............................................................................................	6

  - Wykaz limitów krajowych..................................................................................	6

- Źródła informacji........................................................................................................	8

  - Programy rządowe...............................................................................................	8

  - Akty prawne i źródła informacji.........................................................................	8

- Ogólna charakterystyka gminy...................................................................................	10

- Zasoby przyrody........................................................................................................	12

- Zasoby wodne...........................................................................................................	16

  - Wody powierzchniowe......................................................................................	16

  - Wody podziemne...............................................................................................	17

- Gospodarka ściekowa................................................................................................	21

- Powietrze atmosferyczne..........................................................................................	22

  - Klimat.................................................................................................................	22

  - Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego..................................................	22

- Hałas.........................................................................................................................	23

- Powierzchnia ziemi...................................................................................................	25

  - Geologia i geomorfologia................................................................................	25

  - Gleby………………........................................................................................	26

  - Surowce mineralne..........................................................................................	27

- Pola elektromagnetyczne.........................................................................................	27

- Poważne awarie ......................................................................................................	28

- Uwarunkowania polityki ochrony środowiska .......................................................	29

  - Uwarunkowania zewnętrzne ..........................................................................	29

  - Uwarunkowania wewnętrzne .........................................................................	35

- Gorące punkty.........................................................................................................	37

- Rejony koncentracji działań w środowisku............................................................	38

  - Użytkowanie surowców ................................................................................	38

  - Zasoby wodne ...............................................................................................	41

  - Powietrze atmosferyczne, hałas i promieniowanie elektromagnetyczne ......	48

  - Powierzchnia ziemi ........................................................................................	53

  - Zasoby przyrodnicze i krajobraz.....................................................................	55

  - Poważne awarie……. .....................................................................................	57

- Harmonogram programu, hierarchizacja zadań i koszty realizacji..........................	60

- Uczestnicy wdrażania programu i monitoring jego realizacji ................................	72

- Źródła finansowania programu ...............................................................................	78

- System edukacyjno – informacyjny……………………………………………….	91

- SPIS TABEL:

- Wartości poziomów progowych równoważnego poziomu hałasu LApr

- Bonitacja gleb na terenie gminy Sieroszewice w %

- Wyniki badań gleb na terenie gminy Sieroszewice

- Złoża surowców naturalnych w gminie Sieroszewice

- Koszt sieci kanalizacyjnej dla gminy Sieroszewice PLN

## Harmonogram realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Sieroszewice w okresie 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011

- Harmonogram priorytetowych programów inwestycyjnych w gospodarce odpadowej gminy Sieroszewice

- Mierniki realizacji programu

- Schemat przepływu wniosku wstępnego i Aplikacji do Funduszu Spójności

- Szczegółowe rodzaje inwestycji w działaniu „Rozwój obszarów wiejskich”

- Szczegółowe rodzaje inwestycji w działaniu „Infrastruktura ochrony środowiska”

- Tryb rozpatrywania wniosków

- 1. WPROWADZENIE

- 1.1. Zasady ogólne

Ustawa Prawo ochrony środowiska ustaliła w art. 17 i 18, że organy wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządzają gminne programy ochrony środowiska, który następnie są uchwalane przez radę gminy.

Programy te sporządzane, podobnie jak polityka ekologiczna państwa co 4 lata, powinny określać cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” jest polityką krótkookresową, uszczegółowiającą przyjętą przez Sejm RP w 2001 roku „II Politykę ekologiczną państwa”. Opracowany w 2002 roku „Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010” odnosi się również do polityki krótkookresowej na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.

Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa zawiera zadania o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym. Część z nich ma charakter jednostkowy, część zaś to pakiety przedsięwzięć (m.in. pakiet przedsięwzięć w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków w systemach kanalizacji publicznej).

Cele i działania ujęte w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”, oraz ujęte w tabelach w „Programie wykonawczym do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010” przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne, powinny być wykorzystywane przy sporządzaniu wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska w trojaki sposób:

- jako podstawa wyjściowa do konkretyzacji zadań w nawiązaniu do specyfiki i potrzeb danego regionu (m.in. do sporządzenia na szczeblu gminnym konkretnego wykazu planowanych do budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, oczyszczalni ścieków przemysłowych, składowisk odpadów, systemu segregacji odpadów niebezpiecznych od innych odpadów)

- jako analog do sformułowania regionalnych lub lokalnych wskaźników (celów), planowanych do uzyskania na danym terenie (m.in. jeśli na szczeblu krajowym planuje się uzyskać do 2010 r. zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50%, to na szczeblu konkretnego województwa może być przyjęty wskaźnik taki sam, wyższy lub niższy; w każdym przypadku z uzasadnieniem przyczyn przyjętego wskaźnika)

- jako inspiracja do wprowadzenia podobnego zadania na szczeblu regionalnym bądź lokalnym, jeśli zadanie w programie wykonawczym jest ujęte ogólnie bądź dotyczy szczebla krajowego (m.in. adresowane do Ministerstwa Środowiska zadanie „Opracowanie systemu elektronicznych baz danych o środowisku i jego ochronie” może znaleźć się w programie ochrony środowiska dla wybranych miast, lub w gminach wiejskich).

Struktura gminnych programów ochrony środowiska powinna nawiązywać do struktury „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”, a więc powinna obejmować:

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszenie materiałochłonności, energochłonności i wodochłonności gospodarki, ochrona gleb, racjonalna eksploatacja lasów, ochrona zasobów kopalin)

- poprawa jakości środowiska (ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami, hałas, pola elektromagnetyczne, bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne, poważne awarie, ochrona przyrody i bioróżnorodności)

- narzędzia i instrumenty realizacji programu (wzmocnienie instytucjonalne, ramy prawa – w zakresie prawa lokalnego i decyzji organów samorządowych, planowanie przestrzenne, powiązania formalne i merytoryczne z analogicznym programem niższego i wyższego szczebla administracyjnego w celu zapewnienia regionalnej spójności programów, mechanizmy finansowania ochrony środowiska, dostęp do informacji i udział społeczeństwa)

- współpraca przygraniczna (dla województw, powiatów i gmin przygranicznych)

- harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu (terminy realizacji, wielkość nakładów i źródła finansowania, jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie)

- kontrola realizacji programu (procedury kontroli, mierniki realizacji programu, procedury weryfikacji programu).

Bardzo istotnym elementem Programu jest system jego wdrażania. Wskazuje się tu instrumenty zarządzania środowiskiem przydatne w tym zakresie, takie jak:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- gminne programy zrównoważonego rozwoju – Agenda 21,

- procedury określania dopuszczalnych warunków korzystania ze środowiska (m.in. pozwolenia zintegrowane),

- procedury związane z lokalizacją inwestycji i techniki określania wpływu na środowisko (raport oddziaływania na środowisko, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko),

- procedury przeglądów ekologicznych,

- procedury oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego,

- procedury dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie,

- opłaty za korzystanie ze środowiska.

- 1.2. Programy gminne

Programy gminne powinny się składać z dwóch części:

- zadań własnych gminy (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy)

- zadań koordynowanych (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie powiatu, ale podległych bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim, bądź centralnym)

Zadania własne powinny być w programie ujęte z pełnym zakresem informacji niezbędnej do kontroli ich realizacji (opis przedsięwzięcia, terminy realizacji, instytucja odpowiedzialna, koszty, źródła finansowania). Zadania koordynowane powinny być ujęte z takim stopniem szczegółowości, jaki jest dostępny na terenie gminy.

„Program ochrony środowiska dla Gminny Sieroszewice” jest prezentacją problematyki ochrony środowiska analizowanego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów przyrodniczych oraz ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi i środowiska akustycznego.

- 1.3. Wykaz limitów krajowych

W II Polityce ekologicznej państwa, przyjętej przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r., a następnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2001 r., ustalone zostały następujące ważniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska (wszystkie dotyczą celów do osiągnięcia najpóźniej do 2010 r.):

- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r. (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle)

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r. w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB)

- ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do stanu w 1990 r. i 25% w stosunku do 2000 r. (również w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB)

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.

- odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów komunalnych

- pełna (100%) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, w stosunku do stanu w 1990 r. z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego – również o 30%

- ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu w 1990 r.

- do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Limity powyższe nie były korygowane przy sporządzaniu „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”.

W programach gminnych powinny one zostać ujęte (wybiórczo lub w pełnym pakiecie), w zależności od specyficznych warunków danej gminy.

- 2. ŹRÓDŁA INFORMACJI

- 2.1. Programy rządowe

Różne programy rządowe, które w tym czy innym stopniu dotyczą ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, powinny być brane pod uwagę przy sporządzaniu programów gminnych. Są to dokumenty takiego typu jak:

- Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju – „Polska 2025”

- II Polityka ekologiczna państwa

- Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa

- Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r.

- Strategia rozwoju energetyki odnawialnej

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

- Polityka leśna państwa

- Narodowy program przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej i szereg innych.

- 2.2. Akty prawne i źródła informacji

W sporządzonym programie ochrony środowiska gminy Sieroszewice uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów prawnych (ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych).

Podstawy prawne stanowią:

- Prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 2001r.)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. – o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z 1997 r. z późn. Zmianami)

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. – o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 78 z 2003 r.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12 z 2003 r.)

Podstawowe źródło informacji przy sporządzaniu programu stanowiły następujące opracowania:

- Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 – 2006, Ministerstwo Środowiska, 2000

- Ochrona Środowiska 2001, GUS Warszawa 2001,

- II Polityka Ekologiczna Państwa, 2001.

- Projekt Programu wykonawczego do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010.

- Koncepcja sieci Natura 2000 w Polsce. Raport końcowy. Czerwiec 2001

- Narodowa Strategia edukacji ekologicznej. Ministerstwo Środowiska, 1998.

- Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w 2002 roku.

- Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego.

- Powiatowy program ochrony środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011.

- Materiały, wydruki, protokoły i inne dokumenty

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Sieroszewice położona jest we wschodniej części powiatu Ostrowskiego. Od zachodu, południa i północy gmina graniczy z miejskimi jednostkami administracyjnymi tj. Ostrowem Wlkp. i Nowymi Skalmierzycami, Miksztatem i Grabowem n/Prosną, a od wschodu z wiejskimi gminami  Godziesze i Brzeziny.

Wschodnia granica gminy przebiega wzdłuż rzeki Prosny. Przez teren gminy przebiega droga powiatowa Ostrów – Grabów n/ Prosną  nr 210 oraz wojewódzka Kalisz – Opatów nr 450.

Ogółem gmina Sieroszewice liczy 9 750 mieszkańców z czego w miejscowościach:

- Bibianki (76)

- Biernacice (117

- Bilczew (57)

- Kania (69)

- Latowice (655)

- Masanów (688)

- Namysłaki (199)

- Ołobok (733)

- Parczew (604)

- Psary (868)

- Raduchów (107)

- Rososzyca (999)

- Sieroszewice (1232)

- Sławin (279)

- Strzyżew (1075)

- Westrza (349)

- Wielowieś (1213)

- Zamość (430).

Obszar gminy zajmuje powierzchnie 16 354 ha, a struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco:

| # Rodzaj użytkowania gruntu | Powierzchnia w (ha) |
| --- | --- |
| Użytki rolne | 10 420 |
| Lasy | 4 800 |
| Wody | 44 |
| Grunty zurbanizowane | 517 |
| Inne | 65 |
| Razem | 16 354 |

W gminie dominują gleby klas słabych czego potwierdzeniem jest niski wskaźnik bonitacji - 0,74. Ze względu na rodzaj gleb w uprawie dominują uprawy zbożowe, a z roślin okopowych ziemniaki, w hodowli dominującą jest hodowla bydła oraz trzody chlewnej. Głównym walorem gminy w zakresie turystyki i wypoczynku są lasy, które licznie odwiedzają mieszkańcy okolicznych miast Kalisza i Ostrowa głównie jesienią zbierając grzyby. W lasach w rejonie wsi Namysłaki wyznaczono 2 rezerwaty przyrody, pierwszy z nich „Niwa" utworzony w 1959 r o pow. 16,89 ha stanowiący las o typie boru mieszanego z udziałem świerka, a drugi to „Majówka" utworzony w 1958 r. o pow. 8,1 ha również skupisko świerka z dodatkiem jodły.  Rezerwat przyrody "Majówka" położony jest 1 km na północny zachód od leśniczówki Biskupice, około 2,5 km na wschód od Strzyżewa. Rezerwat zajmuje powierzchnię 8,1 ha i utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 roku.

Ponadto w gminie znajdują się pomniki przyrody - piękne aleje przydrożne: lipowa w Sieroszewicach, brzozowa w Masanowie, dębowa w Raduchowie oraz zabytkowy krzyż z 1859 r. dłuta Pawła Brylińskiego we wsi Kania. Gmina posiada również szereg zabytków architektonicznych. Najcenniejsze z nich znajdują się we wsi Ołobok – najstarszej miejscowości gminy. Wieś ta wzmiankowana była już w roku 1136. W 1213 roku wybudowano tam kościół. Obecny kościół i klasztor wybudowano na przełomie XV i XVI wieku. Zachowane do dziś zabytki to wspomniany kościół oraz pozostałości po klasztorze cystersek, kapitularz i skarbczyk oraz drewniana dzwonnica z XVIII wieku, zespół kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela na cmentarzu grzebalnym - drewniany z XVI wieku. Zabytkowy jest również układ przestrzenny wsi.

- 4. ZASOBY PRZYRODY

Według podziału geobotanicznego Polski ( Szafer, 1972) gmina Sieroszewice leży w obrębie:

Państwo               Holoarktyka

Obszar                  Euro-Syberyjski

Prowincja             Niżowo-Wyżynna, Środkowoeuropejska

Dział                     Bałtycki

Kraina                   Pas Wielkich Dolin

Okręg                     Wielkopolsko - Kujawski

Rezerwaty przyrody

Rezerwat tworzy się dla ochrony wyjątkowych walorów zachowania szaty roślinnej, chronionych gatunków roślin, gatunków fauny oraz walorów krajobrazowych. W granicach gminy Sieroszewice ustanowiono 2 rezerwaty przyrody – „Niwa" i „Majówka".

Obydwa rezerwaty położone są w lasach w rejonie wsi Namysłami. Pierwszy z nich „Niwa" o pow. 16,89 ha utworzony został w 1959 r i obejmuje las o typie boru mieszanego z udziałem świerka, a drugi - „Majówka" utworzony w 1958 r. o pow. 8,1 ha to skupisko świerka z dodatkiem jodły.  Rezerwat przyrody "Majówka" położony jest 1 km na północny zachód od leśniczówki Biskupice, około 2,5 km na wschód od Strzyżewa. Rezerwat zajmuje powierzchnię 8,1 ha i utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 roku. Początki utworzenia rezerwatu sięgają 1948 roku. Jednak dopiero w 1958 roku Wojewódzki Konserwator przyrody w Poznaniu wystąpił z pismem do Ministra Leśnictwa o prawne zabezpieczenie obiektu. Zaproponowano nazwę "Majówka", która nie oddaje celu ochrony, ani nie nawiązuje do nazw miejscowości, a jedynie wskazuje, że były tutaj urządzane festyny ludowe, tzw. majówka. Obecna powierzchnia rezerwatu jest większa od podanej w zarządzeniu (7,95 ha) o 0,15 ha. Różnica ta jest wynikiem dokładniejszych pomiarów w 1970 roku, a nie wynika ze zmian granic. Ogólna długość granic rezerwatu wynosi 1280 m. Granica północna, wschodnia i południowa przebiegają wzdłuż granicy łąki, granicę zachodnią natomiast stanowi linia oddziałowa, za którą rozciąga się otulina rezerwatu o szerokości 2 - 30 m. "Majówka" położona jest na środkowej trasie doliny Baryczy, którą pokrywają dość żyzne gleby bielicowe. Teren rezerwatu jest płaski, a przeciętny poziom wód gruntowych wynosi 170 - 240 cm. Ochroną został tu objęty, zbliżony do naturalnego, fragment boru mieszanego świeżego, którego drzewostan stanowią: sosny, jodły, dęby i świerki. Jodły i świerki, osiągające tu północną granicę naturalnego zasięgu, rozwijają się i odnawiają bardzo dobrze z samosiewu. Świerki są gatunkiem wykazującym największą dynamikę rozwojową. Zagrażają one nawet rozwojowi młodych jodełek i sosenek, co wymaga stosowania zabiegów pielęgnacyjnych. W domieszce i na obrzeżach - na granicy z łąkami - występuje na piętrze podokapowym olsza czarna oraz sporadycznie grab, brzoza i buk. Z roślin chronionych w rezerwacie występują: widłak goździsty, bluszcz pospolity, wawrzynem, wilczełyko. W rezerwacie całą powierzchnię zaliczono do jednego zespołu - grądu wschodniopolskiego trzcinnikowego.

Obszar rezerwatu „Niwa” chroni fragment boru mieszanego i lasu liściastego ze świerkiem na północnej granicy występowania naturalnego, rosnącego na żyznych glebach wytworzonych z piasków rzecznych. Na obszarze rezerwatu dogodne warunki lęgowe mają ptaki zięba i szpak, oraz rzadsze gatunki – zniczek, muchówka mała, wilga i raniuszek.

Obszar chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu to wielkopowierzchniowa forma ochrony, wprowadzona w miejscach o wysokich walorach krajobrazowych i zachowanych różnorodnych ekosystemach. Ustanowienie OCHK nie wyklucza działalności człowieka na obszarze chronionym, jednakże musi być ona uwarunkowana potrzebami przyrody. Należy podkreślić, że jest to bardzo korzystne dla człowieka i przyrody rozwiązanie umożliwiające zachowanie walorów krajobrazowych i środowiskowych chronionego terenu i tym samym stanowiąc o jego ciągłej atrakcyjności.

Celem obszarów Chronionego krajobrazu jest:

- zatrzymanie procesu degradacji środowiska i zachowanie równowagi ekologicznej

- utrzymanie dotychczasowych wartości krajobrazu naturalnego i kulturowego

- tworzenie osłony dla obszarów o surowszych rygorach ochrony

- wypracowanie racjonalnych zasad turystycznego wykorzystania obszaru

- ochrona obszarów stanowiących część systemu ekologicznego

Cała gmina Sieroszewice położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu Dolina rzeki Prosny i Kotlina Grabowska utworzonego 20.12.1996 roku.

W obecnie obowiązującej ustawie o ochronie przyrody obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na:

- wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, lub

- istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne.

Obszar chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Prosny” znakomicie nadaje się do wypełnienia obu zadań, mimo iż został utworzony dla skromniej określonych celów i w innych realiach prawnych. W związku z tym należy dostosować sytuację prawną obiektu do tak określonej roli ochronnej poprzez wprowadzenie odpowiednich zakazów z listy art. 24 ustawy ochronie przyrody. Proponuje się wprowadzenie następujących zakazów:

  - lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  - utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych

  - dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej

  - likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych

  - wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych

  - lokalizacja ośrodków chowu, hodowli – posługujących się metodą bezściółkową

  - likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych

  - umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk i złożonej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj

  - wydobywania torfu oraz niszczenia gleby

Pomniki przyrody

Jedną z form ochrony indywidualnej są pomniki przyrody. Są to głównie pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, krajobrazowej lub historyczno – pamiątkowej, a zwłaszcza okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, źródła, głazy narzutowe. Uznanie za pomnik przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy. Pomniki przyrody są ważnym elementem składowym krajobrazu, podnoszą jego piękno, zwiększają jego różnorodność, często związane są z lokalną legendą lub wybitną postacią historyczną. Zachowanie ich dla przyszłych pokoleń jest wyrazem naszej kultury.

Na obszarze gminy Sieroszewice zlokalizowanych jest 12 obiektów uznanych za pomników przyrody:

- dąb bezszypułkowy – wiek 400 lat – Wielowieś

- dąb szypułkowy – wiek 400 lat – Wielowieś

- aleja dębowa o długości 2,5 km – Raduchów

- 2 dęby szypułkowe – wiek ok. 500 lat – Psary

- 6 dębów szypułkowych – wiek 300 i 400 lat – Psary

- dąb szypułkowy – Psary

- aleja lip drobnolistnych o długości ca 0,5 km – Sieroszewice

- aleja 419 brzóz brodawkowatych – Ołobok – Wielowieś

- dąb szypułkowy – Ołobok

- 5 dębów szypułkowych – Rososzyca

- dąb szypułkowy – Namysłaki

- dąb szypułkowy – Masanów.

W m. Kania zlokalizowana jest uschnięta sosna pospolita z której wyrzeźbiono krzyż.

Parki wiejskie

Na terenie gminy Sieroszewice zlokalizowanych jest 11 zabytkowych parków wiejskich w miejscowościach:

- Sieroszewice

- Latowice

- Bilczew

- Ołobok

- Parczew – Westrza

- Psary

- Rososzyca

- Raduchów

- Namysłaki

- Strzyżew

- Zmyślona.

- 5. ZASOBY WODNE

- 5.1. Wody powierzchniowe

Na terenie gminy nie ma naturalnych stojących wód powierzchniowych (jezior) lub sztucznych zbiorników wodnych o charakterze rekreacyjnym. Dla celów wędkarskich piętrzy się wodę na rzece Ciemnej.

W gminie znajdują się odcinki rzek o długości oraz powierzchni zlewni:

- Prosna 25,5 km (powierzchnia zlewni gminy 4250 ha),

- Ołobok 15 km  (powierzchnia zlewni gminy 1850 ha),

- Zgniła Barycz 12 km  (powierzchnia zlewni gminy 2700 ha),

- Kanał Masanowski 7 km  (powierzchnia zlewni gminy 1800 ha),

- Rów Masanowski 4 km   (powierzchnia zlewni gminy 1700 ha),

- Ciemna – odcinek ujściowy 2,6 km, 450,0 ha,

- Kanał Biernacice

W rejonie miejscowości Bogufałów występuje zjawisko bifurkacji wód powierzchniowych i podziemnych. Od tego miejsca część wód płynie na zachód dając początek właściwej Baryczy. Natomiast część wód płynie na wschód tworząc rzeczkę zwana Leniwą Baryczą uchodzącą do Baryczy Zgniłej wypływającej z terenu sąsiadującej z południa gminy Miksztat.

Na obszarze gminy zlokalizowanych jest 12 obiektów małej retencji o całkowitej powierzchni zalewu 22,35 ha i pojemności 360,5 m3.

Szacunkowa powierzchnia zalewowa rzeki Prosny, Ołobok i Zgniła Barycz na obszarze gminy Sieroszewice wynosi 2 837,3 ha (17,0% powierzchni).

Stan czystości rzeki Prosny monitorowany przez WIOŚ w miejscowości Wielowieś (83,6 km biegu rzeki) nie odpowiada od szeregu lat żadnej klasie czystości. O pozaklasowości wód tego cieku decyduje miano coli. Jakość wód rzeki Ołobok monitorowana na obszarze gminy w m. Ołobok, w 1,5 km biegu cieku także nie odpowiada żadnej klasie. Przekroczone są stężenia: zawartości substancji organicznej, zasolenia, miano coli, fosforanów, detergentów anionowych, związków azotu BZT5 (lata 2001 - 2002).

Ważną inwestycją na obszarze gminy w najbliższych latach będzie budowa zbiornika retencyjnego Wielowieś – Klasztorna na rzece Prośnie. Podstawowe funkcje zbiornika o pojemności 48,80 mln m3 wody i powierzchni zalewu 1704,00 ha przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynoszącym 124,00 m npm będą następujące:

- zredukowanie maksymalnych przepływów powodziowych

- podniesienie przepływów niżówkowych i zapewnienie minimalnego przepływu na poziomie co najmniej przepływu biologicznego

- retencjonowanie wody dla celów nawadniania obszarów rolniczych położonych wzdłuż rzeki Prosny

- stworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji

- prowadzenie gospodarki rybackiej

- zabezpieczenie ewentualnych potrzeb wodnych dla celów komunalnych Kalisza i Ostrowa Wlkp.

- energetyczne wykorzystanie spiętrzonej wody.

- 5.2. Wody podziemne

Na obszarze gminy Sieroszewice wody podziemne występują w osadach czwartorzędowych i trzeciorzędowo – jurajskich.

W czwartorzędowym poziomie wody podziemne zasadniczo występują w osadach:

- piaszczystych i piaszczysto gliniastych zalegający do głębokości ok. 6 m w partiach wysoczyzn morenowych, i osadach piaszczystych akumulacji fluwialnej na tarasach  dolin rzecznych i interglacjalnej z okresu eemskiego (głównie dolin rzecznych) o miąższości   ok. 10,0 m. Wody podziemne tego poziomu często noszą nazwę poziomu gruntowego i zasilane są bezpośrednio z infiltracji wód opadowych. Bazą drenażu tych wód są współcześnie płynące rzeki po trasach dolin kopalnych mających wcześniejsze założenia,

- piaszczystych z okresu interglacjału mazowieckiego, osadzonych w dolinach kopalnych, często przykrytych mułkami lub iłami zastoiskowymi, a nawet płatami gliniastymi. Miąższość piasków wodonośnych sięga niekiedy kilkunastu m. Poziom ten zasilany jest głównie na wychodniach tych utworów oraz w wyniku przesączania przez wyżej ległe utwory.

Poziom ten ma wyższe ciśnienie hydrostatyczne od poziomu zwierciadła wody w cieku nad nim płynącym i dlatego rzeka ma charakter drenujący.

W okresie eksploatacji ujęcia następuje obniżenie zw. wody w części obszaru zasobowego zwanego depresją rejonową. Z uwagi na dużą przewodność ujmowanego poziomu wodonośnego w zasilaniu  ujęć dominuje dopływ lateralny na co wskazuje stałość składu chemicznego ujmowanych wód podziemnych.

Ponieważ osady fluwioglacjału mazowieckiego ograniczone są do dolin kopalnych, których granice występowania nie zaznaczają się na powierzchni ziemi, a krawędzie takich dolin są bardzo strome, należy lokalizacje studni poprzedzić badaniami geofizycznymi. Ma to również istotne znaczenie przy określaniu granic terenu ochrony pośredniej.

W obszarze gminy Sieroszewice znajdują się niewielkie części dużych struktur hydrogeologicznych czwartorzędowych uznanych jako „Główne zbiorniki wody podziemnej”. Należą tu :

- główny zbiornik wody podziemnej nr 310 obejmujący morfologiczną granicę doliny Ołoboku, eksploatowany dla zaopatrzenia miasta Ostrowa Wlkp.

- główny zbiornik wody podziemnej  nr 303 obejmujacy dolinę Baryczy,

- główny zbiornik wody podziemnej nr  311  obejmujący  doline Prosny,

Jak wynika z informacji ekspertów UE pojęcie „główne zbiorniki wody podziemnej” nie jest tam znane, ponadto praktyka wykazuje, że niektóre z nich nie spełniają przyjętych kryteriów i dlatego są eliminowane, względnie na skutek postępu wiedzy dotyczącej rozpoznania hydrogeologicznego koryguje  się ich granice konturujące.

Ramowa Dyrektywa Wodna UE bardzo ogólnikowo zajmuje się wodami podziemnymi. Wiadomo, że problematyka wody podziemnej zostanie niebawem podjęta i określi zasady ochrony zasobów i jakości wody podziemnej.

Wody podziemne w zbiorniku trzeciorzędowo- jurajskim stwierdzono na terenie JW. w Parczewie. Jednak ze względów ekonomicznych poziom ten w obrębie gminy nie jest eksploatowany.

Wszystkie ujmowane wody podziemne wymagają uzdatniania, głównie w zakresie odżelaziania i odmanganiania.

Wodociągi eksploatowane w gminie czerpią wodę podziemną z utworów czwartorzędowych.

Na terenie gminy funkcjonują niżej wymienione ujęcia wody podziemnej, a do stacji uzdatniania wody ( SUW) podłączone są następujące wsie:

- ujęcie Biernacice zaopatruje również Zamość, Kania i Raduchów,

- ujęcie Namysłaki zaopatruje również Masanów, Wielowieś,Ołobok i Sławin,

- ujęcie Sieroszewice zaopatruje również Latowice, Westrza, Parczew, i Bilczew,

- ujęcie Psary zaopatruje również Rososzycę

- ujęcie Strzyżew zaopatruje również Wydarte, Strzyżowek, Małolepsza oraz wieś Hanobry położone w gminie Mikstat.

- Wsie Wygoda i Modlin zaopatrywane są w wodę z ujęcia Grabów Wojtostwo położonego w gminie Miksztat.

Wszystkie miejscowości w gminie Sieroszewice są zaopatrzone z wodociagów administrowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach.

Wszystkie gminne ujęcia wody maja ustanowione zasoby eksploatacyjne i pozwolenia wodnoprawne. Łączna ilość zasobów eksploatacyjnych została określona na 472,5 m3 /h. Należy przyjąć, że wymagają one urealnienia względem znacznie niższych zasobów dyspozycyjnych oszacowanych na podstawie odpływu podziemnego.

- Dla ujęcia Strzyżew ustalono zasoby eksploatacyjne o wielkości 80,0 m3 /h przy depresji studziennej 6,7 m ( Decyzja UW Kalisz nr GT/G/8530/17/81 z dnia 3 marca 1981r.). Pozwolenie wodnoprawne udzielono na 50,6 m3 /h i 129940 m3 /rok.

# Pobór faktyczny w 2003 r. – 47000 m3 / rok

- Dla ujęcia Sieroszewice  ustalono zasoby eksploatacyjne o wielkości 67,4 m3 /h przy depresji 6,1 m (Decyzja wydana przez Wydz. Gosp. Teren. i Ochrony Środowiska  UW – Kalisz z dnia 30.08.1980 nr. GT/G/8530/56/80) Pozwolenie wodnoprawne  nr OSgw-7211/30/90 z dnia 30.11.1990 udzielono na pobór w ilości Qśrd - 1029 m3 /dobę i 375 585 m3 /rok.

# Pobór fkatyczny w 2003 r – 173000  m3 / rok

- Dla ujęcia Namysłaki – Masanów ustalono zasoby eksploatacyjne w wysokości 90,0 m3 /h   ( Decyzja Wojewody Kaliskiego  z dnia 31.11.1975r  GT/G-423/6/75). Ujęcie ma pozwolenie wodnoprawne na pobór wody w ilości 37,5 m3 /h  i 600 m3 /d i 219000 m3/rok.  Decyzja  nr OSG/6223/S/ 14/2000/ rok.

Pobór faktyczny w 2003 r. 153000 m3 / rok

- Ujęcie Psary ma ustalone zasoby 46.0 m3 /h Decyzja UW-Poznań nr  G-425-55/73 z dnia 12.04.1973.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej Decyzja Starosty Ostrowskiego nr Oś-6223/21/01 z dnia 19.12.2001 w ilości Qh = 22,8 m3 /h, Qd = 547,9 m3 /d i 200000 m3 /rok.

Pobór faktyczny w 2003 r 83000 m3  /rok

- Ujęcie Biernacice ma ustalone zasoby eksploatacyjne w wysokości 50,0 m3 /h decyzją UW- Poznań z dnia 24.03.1968r nr PLG-P-I-b-61/60.

Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starostwa Powiatowego w Ostrowie   z dnia 28.12.1999 nr OŚG/6210/S/29/99 w ilości 16,0 m3 /h,  256,0 m3 /d i 2940,6 zamiast 93440 m3 /rok.

Pobór  faktyczny w 2003 r 40.000 m3 rok

Ze względów ekonomicznych gmina zakupuje wodę z ujęcia Grabów Wójtostwo w ilości ok. 650 m3 / rok dla przysiółków Wygoda i Modlin.

Udzielone pozwolenia wodnoprawne są znacznie wyższe od faktycznego poboru wody z roku 2003 a wszystkie siedliska są zaopatrzone w wodę z wodociągów wiejskich.

W rejonach występowania ujęć narażonych na negatywnie oddziaływanie inwestycji na jakość wody podziemnej użytkownik może wnioskować o ustanowienie  terenu ochrony pośredniej art. 51 Prawo Wodne.

Do chwili obecnej ustanowiono teren ochrony pośredniej dla ujęcia miejskiego Ostrowa Wlkp. zlokalizowanego w dolinie Ołoboku. Odcinek ujściowy doliny Ołoboku w którym znajdują się bariery studni: Kęszyce i Latolice (ujęcie perspektywiczne) położony jest na gruntach północnego skraja gminy Sieroszewice.

We wsi Psary zlokalizowane jest ujęcie wody zaopatrujące wsie Psary i Rososzyca. Ujęcie to nie ma ustanowionego terenu ochrony pośredniej.

Decyzją Dyrektora RZGW Poznań z dnia 18 lutego 2004 r. została ustanowiona strefa ochronna dla ujęcia miasta Ostrowa Wlkp. ( Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 4 marca 2004 nr 26). Decyzja ( w związku z wygaszeniem wcześniejszej, ustanowionej decyzja Wojewody Kaliskiego z dnia 12.11.1991) otwiera możliwość wykonania prac odtworzeniowych koryta Ołoboku. Co pozwoli w przyszłości na efektywniejszą gospodarkę na użytkach zielonych położonych w dolinie Ołoboku.

Aktualnie przygotowywane są wnioski na ustanowienie stref ochronnych dla ujęć wody w Sieroszewicach i Namysłakach- Masanowie.

Dla ujęcia Strzyżew opracowano dokumentację hydrogeologiczną, z której wynika, że nie zachodzi potrzeba wnioskowania o ustanowienie strefy ochronnej.

Analogiczną analizę celowości wnioskowania o strefę ochronną należy rozważyć dla ujęcia Biernacice.

Najbardziej narażonym ujęciem na zanieczyszczenia antropogenne jest ujęcie gminne w Psarach zwłaszcza podczas wykonywania robót odtworzeniowych w korycie rzeki Ołobok.

6. GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Najważniejszym źródłem zanieczyszczenia wód są ścieki, dla których odbiornikami są na terenie gminy wody powierzchniowe i grunt. Nie bez znaczenia są rozproszone punkty zrzutu ścieków do szamb przydomowych lub gospodarskich zlokalizowane prawie na każdej posesji w gminie z uwagi na zaledwie 5 % skanalizowanie mieszkańców gminy (długość sieci 6,9 km). Stworzenie zorganizowanego systemu dostawy wody wymusza rozwiązania problemu zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Program ogólny kanalizacji ocenia, że na terenie gminy z gospodarstw domowych powstanie następująca ilość ścieków:

- Qśr.d = 1433,6 m3 / d,

- Qmax.d = 1863,7 m3 / d,

- Q max.h = 124,2 m3 / h.

W wypadku budowy zbiornika Wielowieś Klasztorna znikną miejscowości Kania i Raduchów, co nieznacznie obniży ilość ścieków z gospodarstw domowych do:

- Qśr.d = 1407,0 6 m3 / d,

- Q max. d = 1829,2 m3 / d,

- Qmax. h = 121,0 m3 / h.

Należy jednak liczyć się z powstawaniem ścieków związanych z rozwojem rekreacji w Gminie w wypadku budowy zbiornika Wielowieś Klasztrona.

Ilość tych ścieków jest trudna do oceny i wynikać będzie z planów zagospodarowania terenu. Dlatego wydawanie warunków zabudowy i zagospodarowania musi być poprzedzone budową kanalizacji wokół zbiornika Wielowieś.

Gmina zaczyna rozwiązywać ten problem rozpoczynając od kanalizowania wsi Rososzyca i budowy oczyszczalni ścieków komunalnych na przepustowość 275 m3 /dobę. Przewiduje się rozbudowę przepustowości oczyszczalni w drugim etapie do wielkości 540 m3 /dobę w miarę przyrostu sieci kanalizacyjnej.

Do oczyszczalni w Rososzycy dopływać będą ścieki z terenu całej gminy Aktualnie oczyszczalnia przyjmuje ok. 50,0 m3 / d w tym około 20 m3 ścieków dowożonych. Przewiduje się również wykorzystanie nieczynnego rurociągu Ø Dz 160 PVC łączącego Psary z Rososzycą do przetłaczania ścieków.

Oczyszczalnia typu Emszerskiego znajdująca się w Domu Pomocy Społecznej nie spełnia wymogów współczesnych norm. Natomiast dalsze wprowadzanie ścieków bytowych do gruntu zagraża jakości wody ujmowanej w Psarach i tłoczonej do Rososzycy.

7. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

7.1. Klimat

Na terenie gminy Sieroszewice warunki klimatyczne należą do umiarkowanych i kształtowane są wpływami mas powietrza polarno-morskiego i polarno kontynentalnego charakterystycznego dla regionu „Krainy  Wielkich Dolin” wg Romera.

Amplitudy temperatury są tutaj mniejsze niż przeciętne w Polsce, wiosny i lata wcześniejsze i ciepłe, zimy łagodne z niewielką i nietrwałą pokrywą śnieżną zalegającą ok. 40 – 60 dni. Spotykamy się tu z dość dużą liczbą dni pochmurnych (205), i ciepłych, lecz bez opadu (60 dni). Niewielka jest ilość dni słonecznych (około 40).

Średnia roczna  temperatura powietrz wynosi 8,1oC, a średni roczny opad 540 mm.

Najwyższe opady  przypadają na miesiące letnie – lipiec , sierpień, a najniższe w miesiącach zimowych (styczeń – marzec), w czasie występowania ujemnych temperatur. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń – 2,2o C.

Na półrocze letnie ma większy udział w opadach, które wynoszą 330 mm. Średnia roczna wilgotność powietrza wynosi 80%. W rejonach dolinnych obserwuje się swoisty mikroklimat związany z płytkim występowaniem wody gruntowej, przepływem chłodniejszych mas powietrza zwłaszcza w dolinach na kierunku W-E, powodując dłużej utrzymujące się zamglenia w rejonach podmokłych.

Również wokół kompleksów leśnych obserwuje się wyższą wilgotność powietrza co przy zacienieniu i zaciszności sprzyja utrzymywaniu się mgieł.

7.2. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Brak danych o emisjach i stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu  na terenie gminy Sieroszewice. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podaje emisję powiatu ostrowskiego jako całości. W 2002 r. wynosiła ona w Mg/rok:

SO2 – 462

NOx – 237

Pyły ogółem – 252

Wartości te stawiają powiat wśród najbardziej zagrożonych zanieczyszczeniem powietrza po Poznaniu w województwie wielkopolskim. Charakter zagospodarowania terenów gminy i brak występowania źródeł przemysłowych zanieczyszczenia powietrza sprawiają, że ma ona bardzo mały udział w podanych wyżej wartościach.

Największą uciążliwość dla powietrza atmosferycznego na terenie gminy stanowi tzw. niska emisja. Niska emisja zanieczyszczeń powietrza jest to tzw. emisja komunikacyjna i emisja komunalna pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania.

Z bilansu danych wykonanych w 1999 roku według metodologii CORINAIR (przyjętej przez Europejską Agencję Środowiska) wynika, że w Polsce podczas spalania paliw, zwłaszcza w paleniskach domowych i kotłowniach o niskiej sprawności, powstaje prawie 40% emisji tlenku węgla, 18% dwutlenku siarki, 9% tlenków azotu i ponad 17% niemetanowych lotnych związków organicznych.

W Polsce emisja gazów ze źródeł mobilnych (tzw. emisja komunikacyjna) wynosi: ponad 28% tlenku węgla, 42% tlenków azotu i 28% niemetanowych lotnych związków organicznych.

Na podstawie danych z badań przeprowadzonych w Krakowie można oszacować, że w miastach, wzdłuż szlaków drogowych o dużym natężeniu ruchu kołowego udział emisji komunikacyjnej w całkowitej imisji tlenku węgla może wynieść nawet 80%, a tlenków azotu około 50%.

Oszacowanie wielkości udziału emisji niskiej w całkowitej emisji gazów i pyłów jest trudne, ze względu na liczbę i rozproszenie emitorów. Jednak w ostatnich latach obserwuje się rosnący udział emisji niskiej.

8. HAŁAS

Ostatnie badania hałasu wskazują na poszerzanie obszarów o niekorzystnym klimacie akustycznym, co w konsekwencji prowadzi do objęcia szkodliwym wpływem hałasu coraz większej liczby ludzi. Dane dostępne w literaturze mówią o tym, że około 1/3 mieszkańców Polski narażona jest na ponadnormatywny hałas, taką też wartość można szacunkowo przyjąć dla oceny zagrożeń akustycznych dla województwa wielkopolskiego (a zwłaszcza rejonu Ostrowa Wlkp.).

Podstawowym wskaźnikiem oceny klimatu akustycznego jest poziom równoważny A hałasu LAeq, stanowiący średnią w czasie wartość poziomu hałasu, wyznaczoną w sposób określony polską normą. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu jest przyporządkowanie danego terenu do określonej kategorii wg sposobu zagospodarowania.

Wartości poziomów progowych równoważnego poziomu hałasu LApr w środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, do kategorii terenu zagrożonego hałasem  przedstawiono w tabeli 1. (wg tabeli A do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9.01.2002 w sprawie wartości progowych poziomów hałasu, Dz. U. 8/02, poz. 81).

Tabela 1

Wartości poziomów progowych równoważnego poziomu hałasu LApr

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Wartość progowa poziomu hałasu wyrażona równoważnym poziomem dźwięku A [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | drogi lub linie kolejowe |  | pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu |  |
|  |  | Pora dnia - przedział czasu odniesienia = 16h | Pora nocy - przedział czasu odniesienia = 8h | Pora dnia - przedział czasu odniesienia = 8h (najmniej korzystnym) | Pora nocy - przedział czasu odniesienia = 1h (najmniej korzystnej) |
| 1 | Obszary A ochrony uzdrowiskowej | 60 | 50 | 50 | 45 |
| 2 | Tereny wypoczynkowo- rekreacyjne poza miastem | 60 | 50 | - | - |
| 3 | a. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży b. Tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki społecznej | 65 | 60 | 60 | 50 |
| 4 | Tereny zabudowy mieszkaniowej | 75 | 67 | 67 | 57 |

Na terenie gminy Sieroszewice WIOŚ nie prowadził badań natężenia hałasu. Dominującym źródłem hałasu w gminie jest ruch drogowy (droga powiatowa nr 13 210). O wielkości poziomu hałasu z tego źródła decydują: hałas pojazdów, natężenie ruchu, udział taboru ciężkiego w natężeniu ruchu pojazdów kołowych, prędkość pojazdów, ich stan techniczny, stan nawierzchni dróg, płynność ruchu, nachylenie jezdni, a także kultura jazdy kierowców. W gminie Sieroszewice do zwiększenia natężenia hałasu przyczynia się zły stan nawierzchni wielu dróg.

9. POWIERZCHNIA ZIEMI

9.1. Geologia i geomorfologia

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg Kondrackiego obszar gminy należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny Środkowopolskie,  subregion Kotlina Grabowska (318.21) oraz pasma wzniesień morenowy czołowej będącej jedną z faz recesyjnych stadiału Trzebnickiego związanych z akumulacyjna działalnością zlodowacenia środkowopolskiego.

Wspomniany wał morenowy o przebiegu równoleżnikowym rozdziela teren gminy  pomiędzy Kotlinę Grabowską i Wysoczyznę Kaliska.

Kotlina Grabowska jest przedłużeniem na wschód obniżenia końcowego lodowca warciańskiego zwanego obniżeniem Milicko – Głogowskim łączącym szereg kotlin. Jednocześnie obniżenie to ma charakter pradoliny wykorzystywanej przez współcześnie płynącą Barycz. Przez Kotlinę Grabowską współcześnie przepływa rzeka Prosna dopływ Warty.

Bogactwo form terenowych powoduje, że powierzchnia terenu gminy jest bardzo urozmaicona. Rzędne terenu wahają się od obniżeń dolinnych – rzędna ok. 120,0 m npm do 160,0 m npm na wysoczyźnie morenowej.

Pod względem geologicznym obszar gminy położony jest w granicach monokliny przedsudeckiej. Głębokie podłoże tworzy platforma paleozoiczna na głębokości 2 – 5 km, na której złożona jest pokrywa mezozoiczno – kenozoiczna.

Utwory trzeciorzędowe na obszarze gminy to oligoceńskie mułki i iły, miocen zbudowany jest z utworów facji burowęglowej. Utwory czwartorzędowe na terenie gminy to osady plejstoceńskie zlodowacenia środkowopolskiego. W obszarze tarasy zalewowej rzeki Prosny występują mady wykształcone w postaci glin pylastych i pyłów z wkładkami piasków pylastych, gliniastych i drobnych.

9.2. Gleby

Na obszarze gminy przeważają gleby krzemianowe – produkty procesu bielicowania lub przemywania. Ze względu na charakter podłoża występują tu głównie gleby piaszczyste i piaszczysto gliniaste. Dla obszaru gminy charakterystyczne są gleby brunatne, dominujące na wysoczyznach morenowych.

W ogólnej puli gruntów rolnych użytki klas V i VI zajmują ponad 70 %, natomiast grunty klas III i IV – 24 %. Gleby w gminie występują w dużej mozaikowatości. Grunty orne zalicza się w przewadze do kompleksów żytnich zbudowanych z piasków gliniastych, wymagających uregulowania stosunków wodnych. Użytki zielone to w większości średniej jakości łąki pochodzenia organicznego, w wielu przypadkach zdegradowane niewłaściwym odwodnieniem i użytkowaniem. W latach 1994 – 1999 na obszarze gminy 83 % gleb charakteryzował odczyn bardzo kwaśny i kwaśny, 16 % gleb wykazywało odczyn lekko kwaśny, nie stwierdzono zaś gleb o odczynie zasadowym. W tabeli 3 zestawiono wyniki  badań jakości gleb wykonanych w 2001 roku w rejonie wsi Latowice (areał p. Roberta Szwarca).

Tabela 2

Bonitacja gleb na terenie gminy Sieroszewice w %

| I | II | IIIA | IIIB | IVA | IVB | V | VI | VIZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 34 | 40 | 2 |

Tabela 3

Wyniki badań gleb na terenie gminy Sieroszewice

| Lokalizacja punktu | Klasa gleby | Próchnica [%] | S-SO4 [mg/100g gleby] | Odczyn [pH] | # Zawartość całkowita [mg/kg] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cu | Zn | Cd | Pb | Ni | Cr | Mn | Fe | As |
| Latowice | IVb | 2,12 | 0,98 | 6,9 | 9,0 | 50,2 | 0,370 | 15,4 | 9,05 | 15,0 | 215 | 10666 | 3,734 |

9.3. Surowce mineralne

Na obszarze gminy Sieroszewice występują udokumentowane złoża kruszywa naturalnego i surowców ilastych. Charakterystykę tych złóż ilustruje tabela 4

Tabela 4

Złoża surowców naturalnych w gminie Sieroszewice

| Złoże | Zasoby bilansowe [tys. Mg] | Zasoby przemysłowe [tys. Mg] | Wydobycie [tys. Mg] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kruszywo naturalne |  |  |  |  |
| Ołobok | 69 | b.d. | 4 | Eksploatowane |
| Ołobok II | 59,5 | b.d. | b.d. |  |
| Rososzyca II | 32 | 32 | 1 | Eksploatowane |
| Sławin | 81 | b.d. | b.d. | Zasoby rozpoznane |
| Surowce ilaste |  |  |  |  |
| Masanów | 262 | b.d. | - | Złoże nie eksploatowane |
| Masanów II | 1806 | b.d. | - | Eksploatacja okresowa |

10. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje pola elektromagnetyczne jako „pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0Hz do 300GHz”. Takie rodzaje promieniowania mogą występować wszędzie: w domu, miejscu pracy i wypoczynku. Źródłem tego promieniowania są stacje radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego (kuchenki mikrofalowe) oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej. Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają urządzenia radiokomunikacji rozsiewczej; stacje nadawcze radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, które emitują do środowiska fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 – 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz.

Zagadnienia ochrony ludzi i środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym są uregulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi.

Na terenie gminy zlokalizowana jest jedna stacja przesyłowa telefonii komórkowej sieci Plus GSM w m. Masanów.

System elektroenergetyczny gminy oparty jest na sieci krajowej o napięciu 110 kV powiązanej z GPZ 110/15 kV. Tak więc na terenie gminy brak jest znaczących źródeł promieniowana elektromagnetycznego.

Istotnym źródłem promieniowania niejonizującego są również:

- pojedyncze nadajniki radiowe

- radiostacje amatorskie, których moc może sięgać 750 W,

- stacje bazowe trunkingowej sieci łączności radiotelefonicznej.

11. POWAŻNE AWARIE

Istotne zagrożenie dla środowiska stanowią przede wszystkim zakłady stosujące w procesie technologicznym różnorodne związki chemiczne. Na terenie gminy Sieroszewice nie ma zakładu na liście nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w woj. wielkopolskim w zakresie chloru, amoniaku, kwasu solnego, wodorotlenku sodu, lateksu i innych toksycznych chemikaliów.

Potencjalne źródło poważnych awarii stanowią zakłady prowadzące magazynowanie, transport i dystrybucję produktów ropopochodnych. Dotyczy to szczególnie baz paliw płynnych.

Działania kontrolno – rozpoznawcze w jednostkach gospodarczych (potencjalnych sprawcach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska) prowadzi Inspekcja Ochrony Środowiska pod kątem określenia zagrożeń, a w szczególności:

- stanu ilościowego materiału stwarzającego zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi (substancje toksyczne)

- sposobu zabezpieczenia miejsca zagrożenia na terenie zakładu

- przygotowania sprzętowego do zwalczania i usuwania skutków awarii przemysłowych

- posiadania planu ratownictwa awaryjnego na wypadek wystąpienie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Pogorszenie sytuacji w zakresie awarii przemysłowych obserwowane jest na terenach PKP, szczególnie na bocznicach kolejowych, na których stoją cysterny zawierające trujące środki przemysłowe. Wynika to ze złego stanu technicznego taboru kolejowego i odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na ogólnie słabej kondycji PKP – jako przewoźnika.

Pogorszenie zanotowano także w transporcie drogowym, gdyż wzrasta ilość wypadków z udziałem substancji i środków niebezpiecznych. Jest to wynikiem wzmożonego ruchu kołowego, wzrostu ilości przewożonych niebezpiecznych substancji – głównie paliw oraz złego stanu technicznego dróg i pojazdów.

Mając to na uwadze należy uznać za potencjalne źródła awarii przemysłowych drogę powiatową Ostrów Wlkp. - Ołobok i drogi gminne jako miejsca wypadków drogowych i zagrożeń produktów ropopochodnych dla powierzchni ziemi, gleb i wód o zasięgu lokalnym.

W latach 2000 – 2003 na terenie gminy Sieroszewice zdarzeń o znamionach poważnych awarii nie zanotowano.

12. UWARUNKOWANIA POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Założenia wyjściowe do opracowania programu ochrony środowiska opierają się na uwarunkowaniach, zarówno tych, które dotyczą wszystkich regionów i są uwarunkowaniami zewnętrznymi jak i tych, które wynikają z zamierzeń rozwojowych powiatu choszczeńskiego, determinujących przyszły kształt gospodarczy, społeczny, a także środowiskowo-przestrzenny powiatu. Dlatego też istotne jest omówienie najważniejszych dokumentów, które wyznaczają ramy dla programu ochrony środowiska, zarówno w skali międzynarodowej, krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i lokalnej - gminnej.

## Naczelną zasadą, którą przyjęto w działaniach zmierzających do zdrowego środowiska jest zasada zrównoważonego rozwoju, który to rozwój będzie realizowany poprzez właściwą politykę ochrony środowiska zintegrowaną z politykami innych dziedzin.

## 12.1. Uwarunkowania zewnętrzne

II Polityka Ekologiczna Państwa jest dokumentem w pełni odzwierciedlającym deklarowaną przez Polskę konieczność realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Głównym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI wieku oraz stworzenie podstaw dla opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Proces integracji z Unią Europejską stanowi ważne wsparcie działań służących osiągnięciu głównego celu nowej polityki państwa.

Zasady polityki ekologicznej przedstawione w dokumencie odnoszą się zarówno do sposobów, zakresu jak i instrumentów służących osiąganiu celów tej polityki. Oprócz zasady zrównoważonego rozwoju jako nadrzędnej, przyjętej w Konstytucji RP, jest szereg zasad pomocniczych i konkretyzujących.

Są to zasady takie jak:

- Zasada przezorności, czyli przewidywania i podejmowania działań wtedy, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo, że problem wymaga rozwiązania, a nie wtedy, gdy istnieje już pełne naukowe potwierdzenie. Związana z nią jest zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska, która zakłada, że stosowanie zasady prewencji i przezorności powinno być ukierunkowane na wysoki i bezpieczny dla zdrowia ludzkiego poziom ochrony środowiska.

- Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznacza uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.

- Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego traktowana jest w kategoriach sprawiedliwości międzypokoleniowej, międzyregionalnej i międzygrupowej oraz równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą.

- Zasada regionalizacji jest istotna przy konstruowaniu i stosowaniu narzędzi polityki ekologicznej, gdyż oznacza rozszerzenie uprawnień dla samorządu terytorialnego i wojewodów do ustalania regionalnych opłat, normatywów, ulg i wymogów ekologicznych wobec jednostek gospodarczych. Odnosi się to w szczególności do trzech rodzajów obszarów:

- obszarów silnie przekształconych i zdegradowanych lub zagrożonych degradacją

- obszarów o wysokich walorach przyrodniczych (z przewagą funkcji ochronnych, naukowych i rekreacyjnych oraz znaczącą rolą leśnictwa i ekologicznego rolnictwa)

- obszarów pośrednich (z przewagą intensywnego rolnictwa i umiarkowanie rozwijanego przemysłu, przede wszystkim przetwórczego).

Zasada ta oznacza także skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (Morze Bałtyckie i strefy przybrzeżne, tereny górskie i podgórskie, doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych).

- Zasada uspołecznienia polityki ekologicznej realizowana poprzez stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, rozbudzaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz kształtowaniu nowej etyki zachowań wobec środowiska. Proces ten będzie przebiegał z wykorzystaniem mechanizmów i zaleceń wynikających z Konwencji w sprawie dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i dostępu do procedur sądowych w sprawach dotyczących środowiska”.

- Zasada „zanieczyszczający płaci” odnosi się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponoszą wszystkie jednostki użytkujące środowisko, a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych.

- Zasada prewencji zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o posiadaną wiedzę, wdrożone procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz monitorowanie prowadzonych przedsięwzięć. Oznacza to w szczególności:

- zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie tzw. najlepszych technik (BAT)

- recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania

- zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC)

- wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji i Responsible Care itp.

- Zasada subsydiarności wynika m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej i oznacza, że Unia podejmuje działania nie należące do jej kompetencji, gdy cele proponowanych działań nie mogą być osiągnięte poprzez państwo członkowskie. Będzie to oznaczało przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.

- Zasada klauzul zabezpieczających umożliwia państwom członkowskim stosowanie w uzasadnionych przypadkach ostrzejszych środków w porównaniu z wymaganiami wspólnotowego prawa ekologicznego. Zasada ta umożliwi realizację wyżej wymienionej zasady regionalizacji oraz stosowanie adekwatnych instrumentów prawnych i ekonomicznych na obszarach silnie przekształconych i zdegradowanych.

- Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnosi się do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a następnie do oceny osiągniętych wyników. Oznacza potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.

W dokumencie II Polityki Ekologicznej omówione zostały cele ogólne polityki ekologicznej, w których w szczególności podjęto problemy o charakterze strategicznym oraz taktycznym (realizacyjnym). Cele ogólne omówione zostały także w różnych horyzontach czasowych. Jako oddzielne zagadnienie omówiona została ekologizacja polityk sektorowych. Odmienne są bowiem problemy poszczególnych sektorów i odmienne powinny być metody i instrumenty ich rozwiązywania. Dotyczy to sektorów takich jak: przemysł i energetyka, transport, rolnictwo, leśnictwo, budownictwo i gospodarka komunalna, zagospodarowanie przestrzenne, turystyka, ochrona zdrowia, handel i działalność obronna. Wskazane zostały przede wszystkim cele i działania, jakie należy podjąć w ramach programów sektorowych, jako konieczny udział sektorów w realizacji zrównoważonego rozwoju.

Bardzo istotną częścią polityki ekologicznej państwa są nowe wyzwania wynikające z:

- konieczności sprostania wymogom Unii Europejskiej w odniesieniu do środowiska najważniejsze przedsięwzięcia to; poprawa jakości wód, gospodarowania odpadami - bezpieczna likwidacja bądź unieszkodliwianie, wyeliminowanie emisji niektórych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi lub uzyskanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych zanieczyszczeń powietrza

- procesów przekształceń własnościowych

- problemów bezpieczeństwa chemicznego związanego z gwałtownym wzrostem asortymentu produkowanych i użytkowanych substancji i preparatów chemicznych

- spraw bezpieczeństwa biologicznego związanego z szybkim rozwojem biotechnologii i stosowaniem genetycznie zmodyfikowanych organizmów (rozwiązania powinny być dostosowane do wymagań Dyrektywy Rady 90/219/EWG z dnia 20 kwietnia 1990 w sprawie kontrolowanego wykorzystania genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) i Dyrektywy Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwolnienia do środowiska genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów oraz Protokołu o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej). Sprawy bezpieczeństwa biologicznego i GMO dotyczą także ochrony gleb przed degradacją

- spraw bezpieczeństwa obywatelskiego związanych z koniecznością dalszego rozwoju świadomości ekologicznej szerokich kręgów społeczeństwa oraz wzrostem ich aktywnego uczestnictwa w konkretnych działaniach na rzecz środowiska i poprawy efektywności tych działań.

Szczegółowa struktura celów polityki ekologicznej państwa obejmuje cele w dwóch grupach: cele w sferze racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych oraz cele w zakresie jakości środowiska.

Analiza celów i działań szczegółowych w ramach racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej wskazała na szczególnie istotne z punktu widzenia problemów występujących na terenie gminy Sieroszewice. I tak:

W ramach racjonalizacji użytkowania wody - konieczne zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych na cele gospodarcze i nieprzemysłowe, zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 roku, w perspektywie długookresowej osiągnięcie wskaźników zużycia wody nie przekraczających wartości dla państw OECD.

W zakresie gospodarki ściekami ograniczenie negatywnego wpływu wytwarzanych ścieków wprowadzanych do środowiska w sposób niekontrolowany.

W zakresie zmniejszenia materiałochłonności i odpadowości produkcji - promowanie najlepszych technik (BAT).

W celu zmniejszenia energochłonności gospodarki i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - ograniczenie zużycia energii o 25% do roku 2010, a do roku 2025 o 50% w stosunku do roku 2000, intensyfikacja rozwoju energetyki odnawialnej, do roku 2010 co najmniej podwojenie wykorzystania tej energii w stosunku do roku 2000, zgodnie z celami Unii Europejskiej wyrażonymi w Białej Księdze (COM(97)599).

W zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi, łączenie racjonalności ekonomicznej i ekologicznej w wykorzystaniu zasobów gleb, maksymalne zagospodarowanie nieużytków. Zgodnie z zasadą subsydiarności obowiązek ochrony gleb i powierzchni ziemi leży w kompetencji państw członkowskich UE i regionów (województw). Należy zaznaczyć, że dopiero od kilku lat widać próby bardziej wyraźnego zarysowania polityki ochrony gleb w dokumentach UE, czego przykładem jest dokument "Soil protection for sustainable development. The soil protection communication - DG Environment Draft January 2002" i przygotowywany aktualnie projekt Dyrektywy Glebowej. Sprawy ochrony gleb i powierzchni ziemi regulują dwie Konwencje: Konwencja UNCCD ( United Nations Convention to Combat Desertification) w sprawie zwalczania pustynnienia.

Wśród celów dotyczących jakości środowiska wymienić należy następujące:

- gospodarowanie odpadami - strategie i plany gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, programu likwidacji odpadów niebezpiecznych, wzrost odzysku surowców, opakowań, recyklingu materiałów z opakowań, do roku 2010 wtórne wykorzystywanie co najmniej 50% papieru i szkła

- stosunki wodne i jakość wód - zapobieganie zanieczyszczeniu słodkich wód powierzchniowych i podziemnych, przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego (zapewnienie źródeł poboru wody do picia)

- stres komunikacyjny, hałas i promieniowanie - zmniejszenie narażenia mieszkańców na zanieczyszczenie powietrza i hałas, zmniejszenie intensywności degradacji powierzchni ziemi, poprawa estetyki otoczenia

- jakość powietrza - przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń powietrza, wśród substancji zanieczyszczających powietrze i zagrażających bezpośrednio lub pośrednio środowisku i zdrowiu są także substancje niszczące warstwę ozonową kontrolowane przez protokół Montrealski, zgodnie z wymogami protokołów z Aarhus wprowadzenie norm emisji dla 12 dziedzin działalności przemysłowej, wprowadzenie pozwoleń na emisję zanieczyszczeń powietrza w ramach zintegrowanych pozwoleń na emisję zagrożeń wszystkich elementów środowiska (zgodnych z dyrektywą IPPC), do 2010 roku ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, lotnych związków organicznych (poza metanem) o 4% w stosunku do stanu w 1990 roku, zgodnie z wymogami protokołów z Aarhus do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości (EMEP) ograniczenie emisji metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych, osiągnięcie w latach 2008-2012 wielkości emisji gazów cieplarnianych nie przekraczającej 94% wielkości z roku 1988 i spełnienie wymagań protokołu z Kioto

- nadzwyczajne zagrożenia środowiska - harmonizacja przepisów prawnych z dyrektywą „Seveso II” i innymi odnoszącymi się do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu nzś a także doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klęsk żywiołowych

- różnorodność biologiczna i krajobrazowa.- zwiększenie skali rekultywacji i renaturalizacji obszarów zdegradowanych, realizacja zobowiązań Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej, ochrona gatunków dzikiej flory i fauny poprzez rozbudowę i doskonalenie systemu reglamentacji obrotu okazami i wyrobami zgodnie z postanowieniami Konwencji Waszyngtońskiej i wymogami unijnymi, ochrona najbardziej zagrożonych ekosystemów oraz gatunków i ich siedlisk.

### 12.2. Uwarunkowania wewnętrzne

Rozwój każdego regionu zależy od wielu czynników występujących w danym obszarze, a także od zjawisk zachodzących w skali kraju a nawet szerzej. Są to zjawiska jednocześnie wpływające na wszystkie dziedziny życia człowieka oraz warunkujące stan środowiska. Wśród nich istotne są tzw. tendencje rozwojowe, w pewnym zakresie trudne do przewidzenia, zwłaszcza z punktu widzenia ich konsekwencji dla gospodarki i środowiska.

### Tendencje rozwojowe

Wśród najważniejszych tendencji rozwojowych należy wymienić:

- Globalizację gospodarki

- 24-godzinną gospodarkę

- Wzrost zamożności społeczeństwa

- Koncentrację zatrudnienia w obszarach zurbanizowanych

- Restrukturyzację przemysłu i rozwój terenów przemysłowych nowego typu

- Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

- Rozwój pozarządowych organizacji.

Tendencje te mogą mieć negatywny lub pozytywny wpływ na stan środowisko i sposób korzystania z jego zasobów. Znajomość ich pozwala na podjęcie działań umożliwiających z jednej strony zapobieganie niekorzystnym zmianom, możliwych do przewidzenia, zaś z drugiej strony - właściwe ukierunkowanie w przyszłej polityce gminy zjawisk mogących mieć pozytywny wpływ na stan środowiska.

### Cele rozwojowe gminy Sieroszewice

Strategiczne cele rozwoju sformułowane zostały w pięciu następujących grupach:

1) Zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższania poziomu życia. Grupa obejmuje takie zagadnienia jak: praca, byt materialny, rozwój duchowy i bezpieczeństwo, dostęp do mediów (prąd, woda, kanalizacja). Do grupy tej należy zaliczyć także zapewnienie wzrostu dochodów samorządu.

2) Umiarkowana koncentracja średniej wielkości zakładów wytwórczych i usług z nastawieniem na obsługę przetwórstwa i przechowalnictwa, rozwój rolnictwa i agroturystyki w obszarach wiejskich.

3) Wzrost wewnętrznej integracji i istotna poprawa jakości przestrzeni. Grupa obejmuje zagadnienia wewnętrznej integracji gminy oraz właściwej struktury przestrzennej.

4) Dostosowanie potencjału, struktury i organizacji gminy do wyzwań XXI wieku i wymagań jednoczącej się Europy przy uwzględnieniu bogactwa przyrodniczego na jej terenie.

5) Utrzymanie i ochrona bogactwa przyrodniczego na terenie gminy, oraz wartości historycznych i kulturowych.

Analiza listy podcelów wpisanych pod poszczególne kategorie pozwala na wybór tych, które mogą mieć istotne znaczenie dla zmian w poziomie jakości środowiska oraz dla stopnia wykorzystania jego zasobów. W szczególności podstawą dalszej projekcji zmian w środowisku są następujące cele szczegółowe:

- zapewnienie warunków do satysfakcjonującego bytu materialnego, w tym: wyżywienia, mieszkania, przebywania w zdrowym środowisku, lecznictwa i wypoczynku,

- uzyskanie wysokiego poziomu obsługi mieszkańców (gospodarstw domowych) dotyczących usług publicznych oraz dobrej dostępności przestrzennej w tym zakresie,

- znalezienie i wykorzystanie nowych kół napędowych gospodarki

- wielofunkcyjny rozwój wsi zwłaszcza pod kątem turystyki

- zdecydowana modernizacja i rozwój dziedzin tradycyjnych, w tym kompleksu rolno-spożywczego,

- generowanie rozwoju uwzględniające oszczędne, racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów i walorów,

- intensywny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw bez ujemnego wpływu na środowisko,

- uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości stanu środowiska zwłaszcza powietrza i  wód podziemnych.

- harmonijny rozwój sieci osadniczej zwłaszcza w rejonie projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna

- prowadzenie przyjaznej dla środowiska przyrodniczego polityki inwestycyjnej i zagospodarowania przestrzennego.

Wśród powyższych celów szczegółowych istotne dla programu ochrony środowiska są te, które mogą mieć wpływ na zmianę stanu środowiska.

Powyższe cele i generalne tendencje rozwojowe prowadzą do trzech rodzajów działań, które mogą wywoływać niekorzystne zmiany w środowisku. Są to:

- intensyfikacja rozwoju gminy zwłaszcza w aspekcie wykorzystania turystycznego

- aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich

- wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

13. GORĄCE PUNKTY

Głównym zagrożeniem dla środowiska pozostaje zbyt duża koncentracja lub natężenie zanieczyszczeń i innych uciążliwości w niektórych miejscach obszaru kraju. Są to tzw. "gorące punkty". Działania podejmowane w celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddziaływania "gorących punktów" na środowisko i zdrowie człowieka należy traktować jako działania priorytetowe na każdym szczeblu.

Celem mającym priorytetowe znaczenie w skali województwa wielkopolskiego jest:

Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi

w miejscach największego oddziaływania na środowisk,

w tzw. "gorących punktach" (hot spots).

Również polityka ekologiczna państwa do celów krótkookresowych o charakterze ogólnym zalicza m.in. zmniejszenie negatywnego oddziaływania na zdrowie i środowisko tzw. "gorących punktów", w tym zmniejszenie ich liczby.

Na terenie gminy Sieroszewice brak jest inwestycji i przedsięwzięć zaliczanych do tzw. „gorących punktów”.

Intensyfikacja rozwoju rolnictwa a zwłaszcza hodowli może w najbliższym czasie doprowadzić do powstania niewielkich (w skali kraju czy województwa) zakładów – ferm hodowlanych wymagających stałej kontroli w celu zapewnienia zgodnej z przepisami działalności zwłaszcza w zakresie emisji substancji do środowiska. Obiekty te przy nieprawidłowo prowadzonym użytkowaniu mogą w skali gminy stać się lokalnymi „gorącymi punktami”.

14. REJONY KONCENTRACJI DZIAŁAŃ W ŚRODOWISKU

- 14.1. Użytkowanie surowców

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest jednym z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju i odzwierciedla zasadę prewencji w polityce ekologicznej. Zagadnienie to ma charakter kompleksowy, a w jego ramach należy mówić o:

- racjonalizacji użytkowania wody

- zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji

- zmniejszeniu energochłonności gospodarki i wzroście wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

- racjonalnym wykorzystaniu gleb

- wzbogacaniu i racjonalnej eksploatacji zasobów leśnych

- ochrona złóż kopalin przed niekontrolowaną eksploatacją.

### Główny cel ekologiczny do 2011 roku w tej dziedzinie to:

Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych

### Strategia realizacji celu

#### Racjonalizacja użytkowania wody

Działania powinny objąć wszystkie dziedziny gospodarki korzystające z zasobów wody. Wśród nich należy wymienić na terenie gminy Sieroszewice przede wszystkim:

- gospodarkę komunalną,

- rolnictwo.

W najbliższej przyszłości konieczne jest zaniechanie nieuzasadnionego korzystania z wód podziemnych przez zakłady i rolnictwo, ograniczenie marnotrawstwa wody w gospodarstwach domowych, ograniczenie strat wody w systemach jej rozprowadzania.

Zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa w perspektywie do 2010 roku, jednym z głównych kierunków działań jest :

- eliminowanie wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych (poza przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji).

- ustalenie normatywnych wskaźników zużycia wody w gospodarce komunalnej, stymulujących jej oszczędzanie

- zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji

Jest to jeden z najważniejszych celów polityki ekologicznej państwa ponieważ prowadzi do likwidacji zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u źródła.

Dla zrealizowania tego celu przewiduje się

- rozbudowę i modernizacje oraz renowacje sieci wodociągowej w celu minimalizacji strat wody na przesyle wody wodociągowej

- przeprowadzenie akcji edukacyjnej propagującej racjonalne użytkowanie wody przez indywidualnych użytkowników

- stworzenie systemu zapewnienia niezawodnej dostawy wody do odbiorców.

#### Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Założenia polityki energetycznej państwa przewidują, że w związku z urealnieniem cen energii, postępem w modernizacji i restrukturyzacji działalności gospodarczej oraz wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa, zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę krajowego produktu będzie się nadal zmniejszać i w 2010 roku zużycie powinno zmniejszyć się o ok. 25% w stosunku do 2000 r.

Strategia Rozwoju Energii Odnawialnej zakłada osiągnięcie w 2010 roku 7,5 % (w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym) udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej. Poziom ten można osiągnąć głównie przez odpowiednie wykorzystanie:

- zasobów biomasy – do produkcji energii cieplnej,

- energii wody i wiatru – do produkcji energii elektrycznej,

- słońca – do produkcji energii cieplnej i elektrycznej,

- wód geotermalnych – do produkcji energii cieplnej,

- biogazu z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów – do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Przewiduje się, iż zdecydowany udział w produkcji „czystej energii” na terenie gminy Sieroszewice może pochodzić ze spalania biomasy (słomy, drewna, ścinek itp.). Wynika to głównie z tkwiącego potencjału tej energii na obszarze gminy z uwagi rolniczy charakter.

Pomimo wysokich kosztów produkcji „czystej energii elektrycznej” zakłady energetyczne są zobligowane do zakupu takiej energii na poziomie 2,4 % (2002 rok) w stosunku do całkowitej zakupionej energii. Udział ten będzie wzrastał z roku na rok.

Należy założyć, iż jednostkowe koszty inwestycyjne na budowę urządzeń przetwarzających energię odnawialną będą stale spadały a w miarę wzrostu PKB, inwestycje tego typu otrzymają również dofinansowanie z budżetu. Ważną rolę w wykorzystaniu tej energii mogą pełnić samorządy. Zgodnie z Ustawą z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne – z późniejszymi zmianami – został nałożony na nie obowiązek przygotowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię. Jednym z elementów tego projektu jest konieczność przeanalizowania możliwości wykorzystania lokalnych zasobów energii.

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz substancji zakwaszających środowisko.

Osiągnięcie celu w zakresie wykorzystania energii odnawialnej będzie wymagało „wprowadzenia mechanizmów i rozwiązań pozwalających zwiększyć zainteresowanie wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, poprzez działania organizacyjne, instytucjonalne, prawne i finansowe sprzyjające większemu niż dotychczas zaangażowaniu się instytucji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli w upowszechnianie i wdrażanie nowoczesnych technologii przetwarzania tej energii” ( wg. II Polityka Ekologiczna Państwa).

- 14.2. Zasoby wodne

### Podstawową regulacją prawną odnoszącą się do szeroko rozumianych zagadnień gospodarki wodnej jest Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

Ustawa zakłada, iż gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Gospodarowanie wodami uwzględnia zasadę wspólnych interesów i jest realizowane przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności tak, aby uzyskać maksymalne korzyści społeczne.

Ustawa ostatecznie wprowadza i reguluje zasady zlewniowego zarządzania gospodarką wodną poprzez utworzenie dwóch regionów wodnych dla dorzeczy Odry i Wisły oraz ustanowienie dla nich administracji – regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW). Gmina Sieroszewice w całości podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wprowadzenie regionów zlewniowych jest zgodne z duchem i literą prawa przepisów Unii Europejskiej, a w szczególności Ramową Dyrektywą Wodną.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego obejmują:

- aktualny stan ilościowy i jakościowy zasobów wód powierzchniowych i podziemnych regionu wodnego oraz aktualny stan ekosystemów wodnych i od wody zależnych, wynikający z dotychczasowego użytkowania zasobów wodnych i gospodarki przestrzennej,

- perspektywiczny stan ilościowy i jakościowy zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz perspektywiczny stan ekosystemów wodnych i od wody zależnych na obszarze regionu wodnego,

- wymagania dotyczące jakości wody,

- ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego,

- ustalenia zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej szczególnie dotyczącej określenia zasobów wód podziemnych oraz wyznaczenia głównych zbiorników wód podziemnych,

- ustalenia zawarte w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych - z uwzględnieniem podziału na zlewnie.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego mogą określać ograniczenia w korzystaniu z wód regionu lub jego części, w zakresie:

- pobierania wód powierzchniowych lub podziemnych,

- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

- wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,

- lokalizowania nowych urządzeń wodnych.

## Gospodarka ściekowa

Prawo wodne zawiera zapisy nakładające na aglomeracje, o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, obowiązek wyposażenia się w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Obowiązek ten (wg prawa wodnego) aglomeracje zrealizują:

- do dnia 31 grudnia 2015 r., w przypadku aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców od 2000 do 15000,

- do dnia 31 grudnia 2010 r., w przypadku aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 15 000.

Bardzo istotne z punktu widzenia niniejszego Programu są okresy przejściowe wynegocjowane w odniesieniu do dyrektywy Rady 91/271/EEC (oczyszczanie ścieków komunalnych). W zależności od wielkości aglomeracji, poszczególne postanowienia dyrektywy wchodzą w życie w różnych okresach czasu, stąd różnice w długości postulowanych okresów przejściowych.

Dyrektywa wprowadza od 31 grudnia 2005 roku obowiązek trzystopniowego (mechanicznego, biologicznego oraz usuwanie azotu i fosforu)) oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z tzw. obszarów wrażliwych (za taki obszar uznano całe terytorium Polski) w aglomeracjach o wskaźnikach od 2 000 do 15 000 RLM.

Implementacja ww dyrektywy w Polsce wiąże się z koniecznością budowy nowych oczyszczalni, modernizację istniejących, a także budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnych.

Z uwagi na brak możliwości dokonania tak znaczących inwestycji w ciągu kilku lat, Polska wystąpiła o przyznanie okresów przejściowych we wdrażaniu dyrektywy i wstępnie zostały wynegocjowane następujące okresy przejściowe:

W odniesieniu do systemów kanalizacji zbiorczej okresy przejściowe od 6 do 10 lat :

1. Dla aglomeracji powyżej 10 000 RLM -6 - letni okres przejściowy (do 31.12.2008)

2. Dla aglomeracji o RLM od 2 000 do 10 000 -10 - letni okres przejściowy (do 31.12. 2015)

W odniesieniu do oczyszczalni ścieków okresy przejściowe od 8 do 13 lat w zależności od wielkości aglomeracji:

Dla zrzutów z aglomeracji o RLM od 2 000 do 10 000,  10 - letni okres przejściowy (do 31.12. 2015)

W odniesieniu do zrzutu  ścieków do wód słodkich, ujść rzek i wód przybrzeżnych:

- dla zrzutu ścieków do wód słodkich i ujść rzek z aglomeracji poniżej 2 000 RLM - 10-letni okres przejściowy (do 31.12.2015)

- dla zrzutu ścieków do wód przybrzeżnych z aglomeracji poniżej 10 000 RLM - 10-letni okres przejściowy (do 31.12. 2015)

Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy planowana jest w 5 etapach. Harmonogram jej budowy i orientacyjny koszt ilustruje poniższa tabela.

Tabela 5

Koszt sieci kanalizacyjnej dla gminy Sieroszewice PLN

| ## Wieś |  | Koszt sieci grawitacyjn. | Koszt sieci tłocznej | Koszt pompowni | Koszt przyłączy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieroszewice |  | 1706600 | 95000 | 149000 | 550000 | Etap I |
| Parczew |  | 1133900 | 38900 | 86000 | 289800 | Etap I |
| Bilczew |  | 189300 | 36000 | 50500 | 38900 | Etap I |
| Latowice |  | 1635000 | 115200 | 50500 | 313600 | Etap I |
| Westrza |  | 424000 | 55000 | 50500 | 135300 | Etap I |
| Rososzyca |  | 1455900 | 48000 | 80000 | 460000 | Etap I |
| Razem E-I |  | 6544700 | 388100 | 466500 | 1787600 |  |
| Ołobok |  | 1035000 | 160000 | 160000 | 360800 | Etap II |
| Psary |  | 725000 | 73000 | 130500 | 165600 | Etap II |
| Sławin |  | 558900 | 24000 | 50500 | 155000 | Etap II |
| Razem E II |  | 2318900 | 257000 | 341000 | 681400 |  |
| Strzyżew |  | 2422000 | 165000 | 120000 | 470000 | Etap III |
| Wielowieś |  | 1800000 | 100000 | 120000 | 52000 | Etap IV |
| Masanów |  | 1528000 | 210000 | 272000 | 310000 | Etap IV |
| Namysłaki |  | 650000 | - | 88000 | 84000 | Etap IV |
| Razem E IV |  | 3978000 | 310000 | 480000 | 446000 |  |
| Zamość |  | 2000000 | 70200 | 215000 | 145000 | Etap V |
| Biernacice |  | 230700 | - | - | 75000 | Etap V |
| Razem E-5 |  | 2230700 | 70200 | 215000 | 220000 |  |
| Razem I-V |  | 17494300 | 1190300 | 1622500 | 3605000 |  |
| Ogółem | 23.912.100 |  |  |  |  |  |

Przewiduje się również wykorzystanie nieczynnego rurociągu Ø Dz 160 PVC łączącego Psary z Rososzycą do przetłaczania ścieków. Oczyszczalnia typu Emszerskiego znajdująca się w Domu Pomocy Społecznej nie spełnia wymogów współczesnych norm. Natomiast dalsze wprowadzanie ścieków bytowych do gruntu zagraża jakości wody ujmowanej w Psarach i tłoczonej do Rososzycy.

Na terenie gminy należy przeprowadzić kontrolę i ewidencję wszystkich zbiorników do gromadzenia ścieków pod kątem prawidłowej ich eksploatacji. Przeprowadzona inwentaryzacja winna być podstawą do prowadzenia systematycznej kontroli i egzekwowania właściwego postępowania ze ściekami.

## Zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych

Do dnia 31 grudnia 2001 roku stosowanie gnojówki i gnojowicy do rolniczego wykorzystania wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Obecnie zgodnie z nową ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) gnojówka i gnojowica przeznaczona do rolniczego wykorzystania nie jest ściekiem i powinna być rolniczo zagospodarowana zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2000 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 z późn. zmian.). Powyższe nowe przepisy prawne nie dają żadnej kontroli nad ilością stosowanej gnojowicy i gnojówki do nawożenia pól Może to powodować przedostawanie się do środowiska zbyt dużej ilości biogenów, a co za tym idzie zachwianie procesu zrównoważonego rozwoju oraz utratę cennych gatunków roślin. Niewłaściwe stosowanie gnojówki i gnojowicy może powodować przedostawanie się jej do wód podziemnych i powierzchniowych, a następnie eutrofizację zbiorników wodnych.

Wg Józefa Koca zawartość podstawowych składników nawozowych w gnojówce od trzody chlewnej oraz bydlęcej, a wg Czesława Maćkowiaka w gnojowicy od trzody chlewnej przedstawia się następująco ( w kg/m3):

| Rodzaj nawozu | Nog | P2O5 | K2O | CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gnojówka świńska | 1,4 | 0,3 | 3,6 | 0,3 |
| Gnojowica świńska kl. 3 | 5,6 | 4,4 | 2,8 | 3,8 |
| Gnojówka bydlęca | 4,1 | 0,14 | 10,2 | 0,41 |

W celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska, przedostawania się zanieczyszczeń do wód podziemnych i stabilizacji zrównoważonego rozwoju należy ściśle stosować rozwiązania dotyczące rolniczego wykorzystania gnojówki i gnojowicy zawarte w ustawie o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 z późn. zmian.) .

Ponadto gromadzenie gnojówki i gnojowicy we wszystkich gospodarstwach rolnych powinno odbywać się w szczelnych zbiornikach przeznaczonych na ten cel.

Również składowanie obornika na terenie gminy odbywa się w większości przypadków bezpośrednio na gruncie bez wymaganej szczelnej płyty gnojowej i zbiornika na odcieki. Skutkami gromadzenia obornika bezpośrednio na gruncie jest przenikanie do środowiska dużych ładunków biogenów, a w efekcie zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

W związku z powyższym wszystkie gospodarstwa rolne wytwarzające obornik w najbliższych latach powinny zostać wyposażone w płyty gnojowe i zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę.

Zgodnie z tzw. Dobrą Praktyką Rolniczą (niezbędną do uzyskania dopłat bezpośrednich do rolnictwa) odchody zwierzęce czyli obornik, gnojówka, czy gnojowica muszą być przechowywane przez okres sześciu miesięcy. Obligatoryjne wymiary obiektów gospodarki odchodami zwierzęcymi są następujące:

- Płyta obornika – powierzchnia 3,5 m2 na 1 DJP

- Zbiornik na gnojówkę – 2,4 m3 na 1 DJP

- Zbiornik na gnojowicę – 11 m3 na 1 DJP.

#### Zasoby oraz jakość wód podziemnych i powierzchniowych

Większość wód podziemnych na terenie gminy charakteryzuje się najwyższą i wysoką jakością. Natomiast płytko zalegające wody gruntowe w znacznym stopniu narażone na wpływ czynników antropogenicznych mogą wykazywać lokalnie niską jakość.

Mimo widocznej poprawy jakość powierzchniowych zasobów wodnych nie jest zadowalająca. O częstym pozaklasowym charakterze wód decyduje obecność substancji biogennych (fosfor, azot), chlorofil oraz stan sanitarny.

Jednym z celów polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości. Przy dużym deficycie wód istotne znaczenie ma optymalizacja zużycia wody, zarówno do celów bytowych, jak i gospodarczych, a przede wszystkim eliminowanie korzystania z wód podziemnych przez zakłady (z wyjątkiem niektórych branż, np. przemysł rolno-spożywczy, farmaceutyczny).

Na wielkość i jakość zasobów wodnych na obszarze gminy mają wpływ przede wszystkim zmiany antropogeniczne, do których należy zaliczyć:

- nadmierne wylesienie

- zmianę drzewostanu (m.in. zastąpienie lasów mieszanych lasami sosnowymi)

- regulacje rzek

- melioracje odwadniające

- intensywne nawożenie rolnicze.

Aby utrzymać jakość wód podziemnych na poziomie zgodnym z przepisami zgodnie z Prawem Wodnym przewidziana jest prawna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych a także zbiorników wód śródlądowych. Ochrona ta będzie sukcesywnie wprowadzana dla poszczególnych zbiorników w ramach aktów wykonawczych wspomnianego prawa. Warunkiem jest wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej danego zbiornika.

Zgodnie z art. 51 prawa wodnego strefy ochronne ujęć zaopatrujących ludność w wodę do picia mogą być ustanawiane na wniosek użytkownika.

Wszystkie gminne ujęcia wody maja ustanowione zasoby eksploatacyjne i pozwolenia wodnoprawne. Łączna ilość zasobów eksploatacyjnych została określona na 472,5 m3 /h. Należy przyjąć, że wymagają one urealnienia względem znacznie niższych zasobów dyspozycyjnych oszacowanych na podstawie odpływu podziemnego.

Udzielone pozwolenia wodnoprawne są znacznie wyższe od faktycznego poboru wody z roku 2003 a wszystkie siedliska są zaopatrzone w wodę z wodociągów wiejskich.

Jednym ze sposobów zapewnienia niezawodnej dostawy wody jest dość powszechnie stosowany system łączenia wodociągów. Należy jednak pamiętać, że system ten jest trudny do zrealizowania, gdyż małe średnice na końcowych odcinkach wodociągów uniemożliwiają przesłanie odpowiedniej ilości wody. Ponadto odcinek łączący dwa wodociągi jest na ogół nie eksploatowany i wymaga sprawdzenia pod względem jakości podawanej wody i na ogół nie rozwiązuje problemu awaryjnego.

Należy dodać, że ze względu na zróżnicowanie terenowe gminy może to powodować konieczność stosowania przepompowni pośrednich.

Wodociagi Sieroszewice, Strzyżew i Namysłaki -Masanów nie mają studni awaryjnych, które w sposób oczywisty podnoszą niezawodność wodociagów.

W przyszłości należy liczyć się z koniecznością zwiększenia retencji zbiornikowej wody czystej co ma istotny wpływ na jakość wody podawanej do sieci wodociągowej i łagodzi  niedobory wody w okresach letnich.

W chwili obecnej dobudowuje się zbiornik V = 200 m3 na SUW w Sieroszewicach.

Wodociągi w Masanowie i Biernacicach mają stalowe zbiorniki retencyjne dość szybko korodujące na skutek ocieplenia ziemią i w przyszłości będą musiały być zastąpione nowymi lub żelbetowymi.

Zaleca się aby w dalszej przyszłości zastępować retencyjne zbiorniki stalowe zbiornikami żelbetowymi z założeniem że zawsze będą dwa zbiorniki.

# Wszystkie ujęcia mają stacje uzdatniania wody, a jakość wody podawanej do sieci wodociągowej nie budzi zastrzeżeń pod względem bakteriologicznym i fizyczno-chemicznym.

Optymalizacja zużycia wody będzie prowadzona poprzez zapobieganie stratom wody na przesyle i oszczędne korzystanie z wody przez indywidualnych użytkowników.

- Jako główne cele w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi uznaje się na terenie gminy Sieroszewice:

- Zapewnienie odpowiedniej jakości wody użytkowej

- Racjonalne zużycie wody

- Zwiększenie zasobów w zlewniach

- Zwiększenie niezawodności dostaw wody

- Realizację krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Dla realizacji powyższych celów proponuje się następujące zadania:

- Organizacja systemu monitoringu jakości wód podziemnych i powierzchniowych

- Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji

- Inwentaryzacja ilości i stanu przydomowych zbiorników na ścieki

- Ograniczenie zanieczyszczeń wód spowodowane produkcją rolną przez realizację ustawy o rolnictwie ekologicznym i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej

- Wspieranie inicjatyw budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych na terenach nie przewidzianych do skanalizowania.

- Naprawa i utrzymanie sieci melioracyjnej dostosowanej do naturalnych warunków środowiskowych

- Budowę studni awaryjnych na ujęciach Sieroszewice, Strzyżew i Namysłaki –Masanów

- Aktualizację pozwoleń wodnoprawnych dla poszczególnych ujęć

- Szczególna ochrona ujęcia wód podziemnych w Psarach z uwagi na planowane roboty odtworzeniowe w korycie rzeki Ołobok

- Wymiana stalowych zbiorników retencyjnych na żelbetowe

- Prowadzenie intensywnej akcji informacyjno – edukacyjnej dotyczącej stanu zanieczyszczenia wód, przyczyn i skutków tego stanu.

- 14.3. Powietrze atmosferyczne, hałas i promieniowanie elektromagnetyczne

### Powietrze atmosferyczne

Ochrona powietrza wg polskich przepisów oparta jest na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości.

Główne kierunki działań związanych z ochroną powietrza wg prawa wspólnotowego obejmują:

- kształtowanie standardów jakości powietrza w odniesieniu do najpoważniejszych zagrożeń – zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki, ołowiem, tlenkami azotu i ozonem oraz obowiązek podejmowania działań naprawczych na obszarach, gdzie standardy jakości powietrza są naruszone

- kształtowanie standardów jakości produktów:

- pod względem zawartości w paliwach określonych substancji (siarki, ołowiu)

- pod względem emisji substancji zanieczyszczających z silników spalinowych

- kształtowanie standardów emisyjnych przez:

- ustalenie generalnych wymagań dotyczących zasad emisji substancji zanieczyszczających

- ustalenie zasad emisji przez konkretne instalacje: energetyczne, spalarnie odpadów, itp.

- ograniczanie użytkowania określonych substancji (halony, freony, itp.)

- monitoring zanieczyszczeń powietrza.

Kompleksową regulację w tej dziedzinie stanowi w UE tzw. dyrektywa ramowa w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu - 96/62/EC. Określa ona podstawowe ramy prawne, w tym ujednolicone metody i kryteria oceny jakości powietrza i jest uzupełniana licznymi pochodnymi aktami prawnymi.

W prawie wspólnotowym wymagania dotyczące jakości urządzeń ochronnych powiązane są ściśle z problematyką dopuszczalnej emisji – emisja jest dopuszczalna, gdy nie można jej zlikwidować lub ograniczyć mimo zastosowania najlepszej dostępnej techniki (BAT / Best Available Techniques).

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska uwzględnia praktycznie wymagania wszystkich dyrektyw UE.

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska ocenę jakości powietrza dokonuje się w strefach, a strefę stanowi:

- miasta i aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys.(nie dotyczy gminy Sieroszewice)

- obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji, o której mowa powyżej.

Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach wojewoda dokonuje, przynajmniej co pięć lat, klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji, wyodrębniając strefy, w których:

- przekroczone są poziomy dopuszczalne,

- poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego i jest wyższy od górnego progu oszacowania,

- poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy od dolnego progu oszacowania,

- poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania

### Zapewnienie wysokiej jakości powietrza oznacza spełnienie wymagań ustawowych w zakresie stężeń zanieczyszczeń przekraczających obecnie wartości graniczne oraz utrzymanie stężeń zanieczyszczeń tych substancji. Na terenie gminy Sieroszewice z uwagi na brak znacznych ognisk zanieczyszczenia powietrza nie przewiduje się przekroczeń wartości granicznych. Z uwagi na charakter zagospodarowania gminy, jej walory krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne wskazane są jednak działania prowadzące do dalszej redukcji stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Działania podejmowane w zakresie ochrony powietrza będą zmierzały do spełnienia celów zapisanych w II Polityce Ekologicznej Państwa, tj. m.in.:

- w horyzoncie do 2010 roku - ograniczenie emisji pyłów średnio o 75% (w zakresie zróżnicowanym w zależności od branżowych wymagań określonych w przepisach prawa międzynarodowego i dyrektywach UE), dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, lotnych związków organicznych (poza metanem) o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu w 1990 r.

- w horyzoncie do 2010 roku - ograniczenie emisji toksycznych substancji z grupy metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych

- osiągnięcie w latach 2008 - 2012 wielkości emisji gazów cieplarnianych nie przekraczającej 94% wielkości emisji z roku 1988 i spełnienie wymagań Protokołu z Kioto.

### Uwzględniając aktualny stan środowiska na terenie gminy Sieroszewice należy skupić się na zarządzaniu ochroną powietrza oraz redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza:

### z gospodarstw domowych dla których źródłem ciepła są paleniska opalane węglem i drzewem (niska emisja)

### z transportu samochodowego.

Zgodnie z Prawem Energetycznym gminy zobowiązane są do opracowania i wdrażania planów zaopatrzenia w energię. Dokument ten winien określić rozwiązania w tym przedmiocie na obszarze gminy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

W zakresie minimalizacji wpływu niskiej emisji proponuje się następujące działania:

    - eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych, rozpowszechnienie stosowania drewna, trocin, wierzby energetycznej

    - promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących ze źródeł odnawialnych (biomasa, pompy cieplne, energia wiatrowa, energia słoneczna)

    - edukacja społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania odpadów (zwłaszcza tworzyw sztucznych)

    - promowanie i wspieranie termomodernizacji obiektów mieszkalnych na terenie gminy.

W zakresie minimalizacji wpływu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych proponuje się bieżącą modernizację dróg i ciągów komunikacyjnych

### Hałas

Ochrona przed hałasem (zgodnie z poś, Dział V, art.112) polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie

- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Inny ważny zapis dotyczy oceny stanu akustycznego środowiska, którą to ocenę dokonuje się obowiązkowo dla: aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz terenów poza aglomeracjami, na których eksploatacja obiektów (drogi, linii kolejowej, lotniska) może powodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Obowiązek sporządzenia mapy akustycznej spoczywa na staroście z jednoczesnym uwzględnieniem informacji wynikających z map akustycznych sporządzonych przez zarządzających obiektami mogącymi powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, o których mowa powyżej.

Jak przedstawiono w rozdziale 8 niekorzystny klimat akustyczny na terenie gminy Sieroszewice występuje głównie wzdłuż drogi powiatowej Ostrów - Ołobok z zabudową mieszkaniową zlokalizowaną przy samej granicy drogi.

Minimalizacja wpływu hałasu na środowisko i mieszkańców winna być realizowana przez następujące działania:

- korygowanie i powiązanie planu zagospodarowania przestrzennego z obszarami uciążliwości akustycznej

- wprowadzenie systemu monitoringu hałasu

- kontrolę zakładów stanowiących uciążliwość akustyczną dla środowiska

- poprawę jakości nawierzchni dróg.

### Pola elektromagnetyczne

W dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi za najistotniejsze należy uznać zapisy w Dziale VI ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Ochrona przed polami elektromagnetycznymi).

Wg wspomnianych zapisów ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, prowadzony jest przez WIOŚ i corocznie aktualizowany.

Pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych (zgodnie z poś) jest wymagane dla:

- linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110kV lub wyższym

- instalacji radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowania izotropowo jest równa 15W lub wyższa, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 30 000 MHz.

Podstawowym działaniem winno być prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia polami. Ponadto, jednym z ważnych zadań służących realizacji celu będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed promieniowaniem (II Polityka Ekologiczna Państwa) z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

W celu dokładnego określenia wielkości problemu zanieczyszczenia środowiska polami elektromagnetycznymi, niezbędna jest przede wszystkim dokładna inwentaryzacja źródeł pól elektromagnetycznych, a także prowadzenie w ramach monitoringu szerokopasmowych pomiarów widma pól elektromagnetycznych.

Głównymi źródłami emisji pól elektromagnetycznych na terenie gminy Sieroszewice są linie przesyłowe średniego i wysokiego napięcia.

Określone w postępowaniach ocen oddziaływania na środowisko obszary ochronne dla urządzeń nadawczych powinny być przestrzegane w celu ochrony ludzi przed skutkami promieniowania. Decyzje wydawane na nowe lokalizacje urządzeń nadawczych muszą podlegać wszelkim wymaganiom środowiskowym oraz uwzględniać bytowanie ludzi w najbliższym sąsiedztwie źródeł promieniowania.

- 14.4. Powierzchnia ziemi

Ochrona powierzchni ziemi, zgodnie z zapisem w ustawie Prawo ochrony środowiska polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, poprzez m.in.:

- racjonalne gospodarowanie

- zachowanie wartości przyrodniczych

- zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania,

- ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania

- doprowadzenie jakości gleby do wymaganych standardów, bądź utrzymanie tych standardów.

Główne problemy z ochroną powierzchni ziemi w gminie Sieroszewice wynikają z wpływu rolnictwa, wzrostu powierzchni zainwestowanych (budowle, drogi), nielegalnym pozyskiwaniem surowców mineralnych.

Najważniejszymi źródłami przekształcenia i degradacji powierzchni ziemi są:

- eksploatacja surowców mineralnych

- erozja wietrzna i wodna, kontaminacja i zakwaszenie.

Racjonalne wykorzystanie gleb, zwłaszcza w ujęciu długookresowym, powinno polegać na:

- zagospodarowaniu gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom i klasie bonitacji,

- lepszym dostosowaniu do naturalnego, biologicznego potencjału, formy ich zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji,

Gleby narażone na erozję należy chronić poprzez wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz przydrożnych, a także właściwą strukturę upraw.

Mówiąc o ochronie gleb użytkowanych rolniczo, należy pokreślić potrzebę masowego upowszechnienia kodeksu dobrych praktyk rolniczych, który precyzuje prawidłowe postępowania w prowadzonej rolniczej działalności produkcyjnej oraz w rozwoju gospodarstw ekologicznych, a także szeregu działaniach, które zostały wymienione w poprzednich paragrafach. Są to m.in.: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody, likwidacja i rekultywacja wylewisk ścieków, ograniczenie nawożenia. Ponadto, powinny być podjęte działania zogniskowane na realizacji krajowego programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach rolniczego użytkowania (zerodowanych, zakrzaczonych, itp.), z częściowym ich włączeniem pod zalesienia lub wykorzystanie do produkcji rolnej z przeznaczeniem na cele energetyczne.

W zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo, a także obszarów leśnych, ważna jest realizacja zaleceń Konwencji UNCCD ukierunkowanych na działania zabezpieczające obszary rolne przed procesem pustynnienia / stepowienia.

Biorąc powyższe pod uwagę można przyjąć, że głównym kierunkiem działań w rolnictwie powinno być wdrożenie i upowszechnienie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR). Stopień wdrożenia KDPR będzie decydował o wpływie rolnictwa na środowisko.

Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – prawo geologiczne i górnicze. W ustawie tej rozstrzygnięto również sprawę własności złóż kopalin oraz uregulowano problem ochrony zasobów złóż poprzez wymóg ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązek kompleksowego i racjonalnego wykorzystania kopalin.

Ponadto, ochronę złóż kopalin dla prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody ustala się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem  zagospodarowania terenów pokopalnianych.

Także podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin jest uzależnione, przez możliwość odpowiednich zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, od Rady Gminy, która podejmuje uchwały o zmianie planu oraz od społeczności lokalnej, która na tym etapie może wnosić uwagi i protesty.

- W zakresie ochrony powierzchni ziemi na obszarze gminy Sieroszewice ustalono następujące cele ekologiczne:

      - ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

      - rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych.

Realizacji tych celów służyć mają następujące działania:

        - ochrona gleb przez erozją

        - zakaz przekształcania powierzchni ziemi powodujący zniekształcenie rzeźby

        - ochrona powierzchni ziemi przed nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin

        - wprowadzenie całkowitego zakazu składowania odpadów na terenie do tego celu nieprzeznaczonym

        - wprowadzenie całkowitego zakazu wylewania ścieków za wyjątkiem udokumentowanego i zgodnie z prawem rolniczego ich wykorzystania

        - wprowadzenie zakazu eksploatacji surowców mineralnych na „dzikich”, nielegalnych odkrywkach i kopalniach oraz rekultywacja terenów zdegradowanych na skutek tej działalności

        - wprowadzenie obowiązku podpisania umowy przez indywidualnych mieszkańców na odbiór odpadów i wywóz ścieków

        - zalesienie terenów zdegradowanych

        - prowadzenie edukacji społecznej i upowszechnienie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

- 14.5. Zasoby przyrodnicze i krajobraz

Ochrona przyrody i krajobrazu ma na celu m.in.:

- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,

- zachowanie różnorodności biologicznej,

- zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu,

- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody

- utrzymanie walorów krajobrazowych na terenach poddanych antropopresji.

Podstawowy cel ekologiczny do roku 2011 na terenie gminy Sieroszewice to zachowanie i rozbudowa walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności.

Powyższy cel winien być realizowany poprzez skupienie się na kierunkach działań, uwzględniających specyfikę gminy, a także kryteria Europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. Są to: :

- wzmacnianie skuteczności ochrony istniejących obiektów poddanych prawnej ochronie

- tworzenie nowych użytków ekologicznych, rezerwatów przyrody, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych

- objęcie ochroną pomnikową cennych drzew

- prowadzenie zalesień łącznie z działaniami poprawy struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów

Nadchodzące lata będą się charakteryzowały gęstnieniem sieci infrastruktury w krajobrazie w wyniku dalszego rozwoju gospodarczego, co w istotny sposób może zagrażać walorom przyrodniczym. W związku z powyższym, szczególną uwagę należy zwrócić na uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wniosków wynikających z istniejącej lub planowanej lokalizacji terenów chronionych wraz z ich otulinami.

Gmina Sieroszewice ma bardzo sprzyjające warunki do rozwoju turystyki i rekreacji zwłaszcza w obliczu planowanej budowy zbiornika Wielowieś Klasztorne, co stanowi jednocześnie największe zagrożenie dla tych terenów. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania mieszkańców szczególnie wypoczynkiem w okresach sobotnio-niedzielnych i taka tendencja nadal będzie się utrzymywała. Następnym zagrożeniem jest intensywna gospodarka rolna w pobliżu terenów cennych przyrodniczo oraz intensywna zabudowa mieszkaniowa o nieuregulowanej gospodarce ściekowej, które mogą powodować spływy obszarowe substancji biogennych a w efekcie eutrofizację wód i degradację środowiska przyrodniczego.

Ważnym zadaniem będzie zapewnienie możliwości mieszkania, pracy oraz wypoczynku i rekreacji przy jednoczesnym zapewnieniu warunków dla właściwej ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez odpowiednie udostępnianie obiektów i obszarów chronionych oraz wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody.

W celu zachowania walorów i zasobów przyrodniczych gminy Sieroszewice proponuje się następujące kierunki działań:

- tworzenie nowych użytków ekologicznych

- tworzenie nowych zespołów przyrodniczo – krajobrazowych

- tworzenie nowych pomników przyrody

- rekultywacja terenów zdegradowanych

- prowadzenie zalesiania terenów prywatnych zgodnie z opracowanym Uproszczonym planem urządzania lasów nie stanowiących własności skarbu państwa należących do indywidualnych właściciel

- zwalczanie kłusownictwa i racjonalne gospodarowanie zwierzyną łowną

- wytyczanie szlaków turystycznych, ścieżek ekologicznych

- przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych.

- wprowadzenie zakazu pozyskiwania surowców mineralnych na terenie gminy z nieudokumentowanych złóż kopalin

- obowiązkowe kanalizowanie siedlisk w rejonie planowanego zbiornika Wielowieś Klasztorne

- prowadzenie intensywnej edukacji społecznej.

- 14.6. Poważne awarie

Bezpieczeństwo środowiskowe to utrzymanie na odpowiednim poziomie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, zwiększenie skali rekultywacji i renaturyzacji obszarów zdegradowanych, zapobieganie pogarszaniu się jakości środowiska. Istotną rolę odgrywa tu tzw. bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne.

W skali gminy bezpieczeństwo chemiczne oznacza wprowadzenie pełnej kontroli zagrożeń dla środowiska związanych przede wszystkim z awariami przemysłowymi (w tym transportowymi) z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. Bezpieczeństwo biologiczne dotyczy wprowadzenia pełnej kontroli przede wszystkim uwolnień do środowiska genetycznie modyfikowanych organizmów oraz przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z działań podejmowanych przez pojedyncze osoby lub ugrupowania.

Podstawowym aktem prawnym regulującymi zagadnienia związane z nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska jest Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., Tytuł IV POWAŻNE AWARIE dział I - dział III, gdzie zawarte są przepisy ogólne, instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej, a także obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową i współpracę międzynarodową (w przypadku, gdy skutki awarii mogą mieć zasięg transgraniczny).

Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a także wojewodzie. Na terenie gminy Sieroszewice nie notuje się aktualnie zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii

Zgodnie z ustawą poś (art. 246), w razie wystąpienia awarii wojewoda, poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, podejmuje działania niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków, określając w szczególności związane z tym obowiązki organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska. O podjętych działaniach wojewoda informuje marszałka województwa. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w przypadku wystąpienia awarii, może w drodze decyzji:

- zarządzić przeprowadzenie właściwych badań dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków awarii,

- wydać zakazy lub ograniczenia w korzystaniu ze środowiska.

Do obowiązków prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej należy:

- prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej

- prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku sporządza "program zapobiegania awariom", w którym przedstawia system zarządzania zakładem gwarantujący ochronę ludzi i środowiska i przedkłada go organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

- prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do opracowania raportu bezpieczeństwa i przedłożenia go komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej opracowuje się wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do:

- opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, a w razie zagrożenia awarią lub jej wystąpienia - do niezwłocznego przystąpienia do jego realizacji,

- dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, z uwzględnieniem transgranicznych skutków wystąpienia awarii.

Obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową nałożone są na komendanta Państwowej Straży Pożarnej i są następujące:

- na podstawie informacji przedstawionych przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku, sporządza zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy z zapewnieniem udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie tego planu

- w razie zagrożenia awarią przemysłową lub jej wystąpienia niezwłocznie przystępuje do realizacji zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,

- jeżeli na podstawie informacji otrzymanych od prowadzącego zakład o dużym ryzyku stwierdzi, że możliwe skutki awarii przemysłowej mogą mieć zasięg transgraniczny, niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska istotne dla sprawy informacje, a w szczególności raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno- ratowniczy.

Ponadto, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podaje do publicznej wiadomości, m.in.:

- informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze jego właściwości miejscowej,

- informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,

- informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach,

- instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.

Na terenie gminy Sieroszewice potencjalne zagrożenie dla środowiska stwarza transport materiałów niebezpiecznych drogą powiatową Ostrów Wlkp. - Ołobok.. Pojazdy służące do transportu tych materiałów powinny być przystosowane do takich przewozów, a trasy przewozu tych materiałów powinny być wyznaczane tak, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla mieszkańców i środowiska.

Przeciwdziałania możliwości wystąpienia poważnych awarii w zakresie transportu drogowego i kolejowego winny obejmować kontrolę przewozów substancji niebezpiecznych i kontrole stanu technicznego pojazdów i szlaków transportu.

15. HARMONOGRAM PROGRAMU, HIERARCHIZACJA ZADAŃ I KOSZTY REALIZACJI

Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu zagadnień ważnych w skali gminy Sieroszewice, należy wymienić:

- wymogi wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach i ustawy "Prawo Wodne" oraz tzw. okresy przejściowe dot. implementacji dyrektyw UE

- cele i priorytety ujęte w II Polityce Ekologicznej Państwa

- skalę dysproporcji pomiędzy stanem pożądanym a aktualnym.

Ponadto, formułując listę przedsięwzięć wzięto pod uwagę takie czynniki jak:

- spodziewany efekt ekologiczny

- ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia

- możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego

- obecne zaawansowanie inwestycji.

### Biorąc pod uwagę aktualny stan środowiska na terenie gminy Sieroszewice, oraz wyżej przytoczone kryteria wyboru priorytetów ekologicznych, proponuje się, w perspektywie najbliższych 8 lat, następujące priorytetowe zagadnienia:

- Zasoby wodne i gospodarka ściekami

- Hałas

- Powietrze atmosferyczne

- Zasoby przyrody

- Powierzchnia ziemi

- Gospodarka odpadami

W ramach powyższych priorytetowych zagadnień, w tabeli 6 zostały ujęte priorytetowe przedsięwzięcia w skali gminy. W tabeli 7 zestawiono zadania w zakresie gospodarki odpadami na podstawie planu gospodarki odpadami dla gminy Sieroszewice.

Oprócz wyżej wymienionych zagadnień uznano, że należy skupić się także na innych zagadnieniach, wynikających zapisów II Polityki Ekologicznej Państwa i program ochrony środowiska wyższego szczebla, a będących szkieletem dla niniejszego programu. Są to:

- racjonalne użytkowanie surowców w zakresie wykorzystania zasobów odnawialnych

- awarie przemysłowe / NZŚ /

Należy zaznaczyć, że znaczna część przedsięwzięć realizowana w ramach jednego z proponowanych zagadnień wpisuje się także w pozostałe. Wynika to z faktu, że poszczególne elementy środowiska i uciążliwości środowiskowe są ze sobą ściśle powiązane i poprawa jakości jednego z nich zwykle skutkuje poprawą innych.

Tabela 6

## Harmonogram realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Sieroszewice w okresie 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011

| ## Kierunki działań | ## Opis przedsięwzięcia |  | Jednostki realizujące | Termin realizacji | Szacunkowe koszty w PLN | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasoby wodne |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona zasobów wód podziemnych | Szczególna ochrona ujęcia wód podziemnych w Psarach z uwagi na planowane roboty odtworzeniowe w korycie rzeki Ołobok – wyznaczenie i ustanowienie strefy ochronnej | Gmina |  | 2005 – 2007 | ## 10 000 | Środki własne |
|  | Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych. | Gmina |  | na bieżąco | 4 000/ujęcie | Środki własne |
|  | Budowa studni awaryjnych na ujęciach Sieroszewice, Strzyżew i Namysłaki –Masanów | Gmina |  | 2005 – 2010 | 100 000/studnie | Środki własne |
|  | Wymiana stalowych zbiorników retencyjnych na żelbetowe na ujęciach wody | Gmina |  | 200 - 2011 | Brak danych | Środki własne |
|  | Opracowanie dokumentacji i ustanowienie stref ochronnych ujęć wody w Namysłakach i Sieroszewicach | Gmina |  | 2004 | 10 000 | Środki własne |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej | Zakończenie budowy oczyszczalni Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | Gmina |  | 2004 – 2011 | Tabela 4 | Budżet gminy ## WFOŚiGW ISPA, EKOFUNDUSZ, SAPARD |
|  | Kanalizowanie na bieżąco terenów planowanej zabudowy w rejonie planowanego zbiornika Wieloweiś Klasztorne | Gmina |  | 2004 - 2011 | 10 000 | Środki własne |
|  | Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na obszarach nie przewidzianych do skanalizowania | Użytkownicy środowiska |  | Zadanie ciągłe | 10 000 – 15 000 oczyszczalnię | Środki własne |
|  | Wprowadzenie obowiązku podpisania umowy przez indywidualnych mieszkańców na odbiór i wywóz ścieków, oraz kontrola wywozu na podstawie rozliczeń | Gmina |  | Zadanie ciągłe |  |  |
|  | Wyposażenie gospodarstw w płyty gnojowe i zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę | Użytkownicy środowiska |  | Zadanie ciągłe | Zróżnicowane w zależności od technologii i wielkości | Środki własne |
| Wprowadzanie i wspieranie rolnictwa ekologicznego | Wsparcie finansowe Ośrodków Doradztwa Rolniczego, podejmujących szkolenia rolników w zakresie wprowadzania rolnictwa ekologicznego | WODR i lokalne ośr., AR, zw. producenckie |  | Zadanie ciągłe | ## 20 000 | WFOśiGW PFOŚiGW |
| Sukcesywne ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych i punktowych pochodzących z działalności rolniczej i od mieszkańców | Zintensyfikowanie systemu szkoleń w zakresie racjonalnego dawkowania i przestrzegania agrometeorologicznych terminów stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin | WODR i lokalne ośr., AR, zw. producenckie |  | Zadanie ciągłe | ## 20 000 | Środki Gmin, Środki Starostwa, WFOŚiGW |
|  | Inwentaryzacja i prowadzenie rejestru ilości i stanu przydomowych zbiorników na ścieki | Gmina |  | Zadanie ciągłe | 5 000 | Środki własne |
| Poprawa jakości wody pitnej i racjonalizacja zużycia | Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody | Użytkownik ujęcia |  | Zadanie ciągłe | ## Brak danych | Środki Gmin, WFOŚiGW PFOŚiGW |
|  | Minimalizacja strat wody na sieciach przesyłowych | Gmina |  | Zadanie ciągłe | Brak danych | Środki własne |

| #### Hałas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimalizacja wpływu dróg powiatowych i gminnych na klimat akustyczny mieszkańców | Poprawa jakości nawierzchni drogi | Administrator drogi | Zadanie ciągłe | ## Brak danych | Środki własne |
|  | Powiązanie planu zagospodarowania przestrzennego z funkcjonowaniem arterii komunikacyjnej | Gmina | Zadanie ciągłe | Brak danych | Środki własne |
| Ochrona mieszkańców przed hałasem komunikacyjnym | Budowa ekranów akustycznych i pasów zwartej zieleni ochronnej | Administrator dróg | Zadanie ciągłe | ## Brak danych | Brak danych |
| Ocena stanu akustycznego środowiska | Wprowadzenie systemu monitoringu hałasu | WIOŚ Wojewoda | Ciągły | ## Brak danych | Budżet państwa WFOŚiGW |

| #### Powietrze atmosferyczne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła | Rozpowszechnienie stosowania paliw alternatywnych (drewno, trociny, wierzba energetyczna) i źródeł odnawialnych | Gmina Osoby prywatne | Zadanie ciągłe | ## Brak danych | ## Środki własne jednostek realizujących |
| Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. korzystania z proekologicznych nośników energii | Przygotowanie materiałów nt. oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz stosowania proekologicznych nośników energii Włączanie pozarządowych organizacji ekologicznych w działania dot. edukacji ekologicznej w w/w zakresie | Gmina Starostwo | Zadanie ciągłe | ## 10 000 | ## WFOŚiGW PFOŚiGW |
| Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. proekologicznych zachowań komunikacyjnych | Organizacja akcji dzień bez samochodu Organizowanie kampanii informacyjnych nt. proekologicznych zachowań mieszkańców | Gmina | Zadanie ciągłe | ## Brak danych | ## Środki własne |
| Minimalizacja wpływu dróg powiatowych i gminnych | Poprawa jakości nawierzchni drogi | Administrator drogi | Zadanie ciągłe | ## Brak danych | Środki własne |

| ## Zasoby przyrodnicze i powierzchnia ziemi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utworzenie nowych obszarów chronionych | Stworzenie użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, parków krajobrazowych, pomników przyrody, ostoi siedliskowych | ## Wojewoda Gminy | 2004 – 2011 | ## Brak danych | ## NFOŚiGW ## PFOŚiGW ## GFOŚiGW ## Środki własne |
| Wprowadzanie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem | Stosowanie zasady omijania przez nowe inwestycje obszarów cennych przyrodniczo | ## Wojewoda Starosta Gmina | Zadanie ciągłe | ## - | ## - |
| Ochrona zasobów przyrody nieożywionej | Wprowadzenia całkowitego zakazu pozyskiwania surowców mineralnych z nieudokumentowanych złóż | ## Gmina | Zadanie ciągłe | ## - | ## - |
| Rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych | Projektowanie i wytyczanie ścieżek dydaktycznych wraz z opisem przyrody, tyczenie szlaków turystycznych | Gmina, powiat RDLP, ## nadleśnictwa | Zadanie ciągłe | ## Brak danych | ## Środki własne |
| Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym | Przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych, racjonalna zabudowa w rejonie zbiornika Wielowieś Klasztorna | Gmina | Zadanie ciągłe | ## - | ## - |
| Ochrona powierzchni ziemi i walorów krajobrazowych | Zakaz przekształcania powierzchni ziemi powodujący zniekształcenie rzeźby | Gmina | Zadanie ciągłe | ## - | ## - |
|  | Ochrona powierzchni ziemi przed nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin | Gmina Użytkownicy środowiska | Zadanie ciągłe | ## - | ## - |
|  | Wprowadzenie całkowitego zakazu składowania odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych | Gmina | Zadanie ciągłe | ## - | ## - |
|  | Wprowadzenie całkowitego zakazu wylewania ścieków za wyjątkiem udokumentowanego i zgodnie z prawem rolniczego ich wykorzystania | Gmina | Zadanie ciągłe | ## - | ## - |
|  | Wprowadzenie zakazu eksploatacji surowców mineralnych na „dzikich”, nielegalnych odkrywkach i kopalniach oraz rekultywacja terenów zdegradowanych na skutek tej działalności | Gmina | 2004 - 2011 | ## Brak danych | ## Środki własne ## WFOŚiGW ## PWOŚiGW |
|  | Zalesienie terenów zdegradowanych | Gmina Nadleśnictwa | Zadanie ciągłe | ## Brak danych | ## Środki własne gminy i LP PWOŚiGW WFOŚiGW |
|  | Prowadzenie zalesiania terenów prywatnych zgodnie z opracowanym Uproszczonym planem urządzania lasów nie stanowiących własności skarbu państwa należących do indywidualnych właściciel | Osoby prywatne | 2004 - 2007 | ## Brak danych | ## Środki własne dotacje |

| ## Awarie przemysłowe (Nadzwyczajne Zagrożenie Środowiska) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska powodowanych funkcjonowaniem podmiotów, będących potencjalnym źródłem awarii przemysłowych | Systematyczna weryfikacja listy potencjalnych sprawców awarii przemysłowych | Wojewoda | Zadanie ciągłe | ## Brak danych | ## Środki własne |
| Zmniejszenie ryzyka transportu materiałów niebezpiecznych | Aktualizacja tras optymalnych przewozu substancji niebezpiecznych | Wojewoda i Gmina | Zadanie ciągłe | ## Brak danych | ## Środki własne |
| Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej | Stworzenie i utrzymanie systemu informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia nzś i ostrzegania w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia | ## Powiat Gmina WIOŚ, | Zadanie ciągłe | ## Brak danych | ## Środki własne |

Tabela 7

Harmonogram priorytetowych programów inwestycyjnych w gospodarce odpadowej gminy Sieroszewice

| Zadania | Szacunkowe koszty | Termin realizacji | Jednostka realizująca i źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dostosowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Psary do obowiązujących wymagań zgodnie z decyzją Starosty Ostrowskiego z dnia 29.12.2003 znak OŚ. – 7164/7/2003. | 25 000 PLN | Do 31 grudnia 2005 | Użytkownik Składowiska (Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o,. w Skalmierzycach) Środki własne |
| - Udział wraz z innymi gminami powiatu w tworzeniu Związkowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (zgodnie z powiatowym planem gospodarki odpadami) | Brak danych | 2004 – 2005 | Gmina w ramach związku lub porozumienia gmin powiatu Środki gmin, fundusze pomocowe, ekofundusze |
| - Rozwiązanie problemu gospodarki osadami ściekowymi i innymi czystymi odpadami biodegradowalnymi w gminie | Koszt uzależniony od przyjętego wariantu i wybranej technologii kompostowania. | 2005 – 2007 | Gmina lub Związek Gmin przy wariancie Związkowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Środki własne, fundusze pomocowe, Ekofunduszu |

| - Objęcie zbiórką odpadów komunalnych terenu całej gminy | Koszt uzależniony od ilości ustawionych pojemników. | 2004 - 2005 | Gmina w porozumieniu z WPK w Skalmierzycach Środki własne i Fundusze pomocowe, Ekofunduszu |
| --- | --- | --- | --- |
| - Usprawnienie i rozszerzenie zbiórki selektywnej odpadów na terenie gminy. Należy zapoczątkować selektywną zbiórkę odpadów zielonych. | Koszt uzależniony od ilości ustawionych pojemników. Koszt jednego pojemnika o objętości 140 l na bioodpady wynosi około 200 PLN. | 2006 – 2007 | Firma zajmująca się wywozem odpadów Gmina Środki własne |
| - Wprowadzenie selektywnej zbiórki przeterminowanych lekarstw od mieszkańców gminy na terenie ośrodka zdrowia lub apteki w Sieroszewicach na podstawie zawartej umowy | Zakup jednego pojemnika, którego koszt wynosi około 300 PLN. Systematyczne opróżnianie – około 1 000 PLN/rok | 2005 - 2006 | Gmina Środki własne |
| - Wprowadzenie punktów zbiórki baterii i świetlówek od mieszkańców gminy w wyznaczonych i opisanych miejscach | Koszt zakupu specjalistycznych pojemników i koszt systematycznego ich opróżniania. Przewiduje się ustawienie 2 – 3 pojemników na terenie gminy. Koszt jednego pojemnika wynosi około 300 PLN. Łączny koszt ustawienia pojemników wyniesie około 1 500 PLN. Koszt systematycznego opróżniania wyniesie około 3 000 PLN/rok | 2005 - 2006 | Gmina Środki własne |
| - Prowadzenie badań monitoringowych w rejonie składowiska w Psarach | 25 tyś PLN/rok | Zadanie ciągłe | WPK w Skalmierzycach Środki własne |

| - Edukacja ekologiczna | 3 000 PLN/rok | Zadanie ciągłe | Gmina Środki własne |
| --- | --- | --- | --- |
| - Opracowanie programu usuwania azbestu i rozpoczęcie jego wdrażania wraz z akcją informacyjno – edukacyjną | 15 000 PLN | 2005 - 2006 | Gmina Środki Własne |
| - Podjęcie działań w celu pozyskania terenów pod dalszą rozbudowę składowiska w m. Psary. (tereny Skarbu Państwa w zarządzaniu ARSP położone na wschód od składowiska odpadów) | Brak danych (alternatywnie przekazanie nieodpłatne od ARSP) | 2004 – 2007 | Gmina |
| - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci | Brak danych | 2004 - 2010 | Właściciel terenu Gmina Środki własne ekofundusze Fundusze pomocowe |
| - Udział w tworzeniu systemu gromadzenia, odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, wraków pojazdów w ramach Związkowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów | Brak danych | 2004 – 2007 | Gmina Środki własne ekofundusze Fundusze pomocowe |
| - Zorganizowanie na terenie gminy systemu zbierania padliny zwierzęcej przez specjalistyczne firmy na podstawie podpisanej umowy i zorganizowanej akcji informacyjnej | Brak danych | 2004 – 2005 | Gmina Środki własne korzystających z systemu |

16. UCZESTNICY WDRAŻANIA PROGRAMU I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU

Podstawową zasadą realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada wykonywania zadań jednostek związanych z systemem zarządzania środowiskiem, świadomych istnienia programu i ich uczestnictwa w nim. Z punktu widzenia programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim z uwagi na rolę, jaką pełnią. Są to:

- Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem.

- Podmioty realizujące zadania programu.

- Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu.

- Społeczność  jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Włączanie do procesu realizacji zrównoważonego rozwoju szerokiego grona partnerów zapewnia jego akceptację i przyjmowanie odpowiedzialności tak za sukcesy jak i porażki. Rozkłada również środki i obowiązki regulując równomierność ich obciążeń na poszczególnych partnerów.

Poszczególni uczestnicy procesu realizacji programu zostali wyodrębnieni według kryterium instrumentalnego. I tak:

- zarząd gminy - ustala strategię rozwoju, politykę przestrzenną w postaci planu przestrzennego zagospodarowania a także gminne programy rodzajowe

- burmistrz oraz podległe mu służby zespolone - dysponuje nstrumentarium prawnym umożliwiającym reglamentowanie korzystania ze środowiska,

- instrumentarium edukacyjnym i informacyjnym dysponuje grupa organizacji pozarządowych, organizujących kampanie zmierzające do podniesienia świadomości ekologicznej, prowadzące programy edukacyjno-informacyjne,

- instrumenty finansowe na realizację zadań programu znajdują się bezpośrednio w dyspozycji zarządu gminy, a także pośrednio poprzez Wojewódzki i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- instrumenty kontroli i monitoringu znajdują się w dyspozycji administracji specjalnych, które kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring sanitarny stanu środowiska (WSSE, WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW), administrują sektorami gospodarczymi ochrony środowiska (RDLP, RZGW, DGW), organizują ratownictwo ekologiczne (Straże Pożarne).

Bezpośrednim realizatorem programu będą podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez program, jak również samorządy lokalne jako realizatorzy inwestycji w zakresie ochrony środowiska na swoim terenie. Podmioty te będą również przekazywały informacje w ramach monitoringu realizacji zadań Programu i efektów w środowisku. Bezpośrednim odbiorcą programu będzie społeczeństwo gminy i liczni turyści.

W procesie wdrażania programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań programu z punktu widzenia wypełnienia założonych celów. W związku z tym należy zaproponować system monitorowania, na podstawie którego może być przeprowadzona ocena procesu wdrażania, jak również mogą być dokonywane ewentualne modyfikacje programu.

Podstawą oceny realizacji programu jest monitoring stanu środowiska.

Monitoring realizacji programu będzie obejmował:

- określenie stopnia wykonania działań / przedsięwzięć zdefiniowanych w programie

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów

- ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem

- analizę przyczyn tych rozbieżności.

Realizacja polityki ochrony środowiska zdefiniowanej w niniejszym programie (i obejmującej okres do 2011 roku) będzie oceniana co cztery lata (pierwsza ocena  w połowie 2008 roku), w tym stopień  realizacji celów. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla sformułowania polityki ochrony środowiska do 2015 roku. Ponadto z wykonania powiatowego programu burmistrz sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się zarządowi gminy.

Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie "Prawo ochrony środowiska", a dotyczących okresu na jaki jest przyjmowana polityka ekologiczna i systemu raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska, a także wymagania dotyczącego uchwalenia nowego programu ochrony środowiska.

Pomiar stopnia realizacji celów programu będzie odbywał się poprzez mierniki. Będą to mierniki związane z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników są parametrami stanu środowiska w sytuacji, gdy cel programu odnosi się wprost do zasobu środowiskowego.

Tabela 8

Mierniki realizacji programu

| Cel | Mierniki |
| --- | --- |
| Cel 1 Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych - Racjonalizacja użytkowania surowców | % energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych wielkość zużycia energii na jednostkę wytworzonego PKB |
| Cel 2 Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, kontrola pozwoleń - Zasoby wodne | jakość wód powierzchniowych; udział wód pozaklasowych jakość wód podziemnych; udział wód o bardzo dobrej i dobrej jakości (klasa I i II) długość sieci kanalizacyjnej udział mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej zużycie wody do celów bytowych na osobę wielkość pozwoleń wodnoprawnych |
| Cel 3 Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych i niszczących warstwę ozonową, zminimalizowanie uciążliwego hałasu i ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Powietrze atmosferyczne, Hałas, Promieniowanie elektromagnetyczne | poziom zanieczyszczenia powietrza poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych i niszczących warstwę ozonową rozwiązanie problemu uciążliwości akustycznej drogi nr 160 i trasy kolejowej Poznań – Szczecin długość zbudowanych ekranów akustycznych |
| Cel 4 Ochrona powierzchni ziemi, w tym powierzchni biologicznie czynnej i gleb przed degradacją - Powierzchnia ziemi | % powierzchni zalesionej wielkość powierzchni zdegradowanej wielkość powierzchni zrekultywowanej i przywróconej do stanu właściwego |
| Cel 5 Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności oraz rozwoju zasobów leśnych - Zasoby przyrodnicze | utworzone nowe obszary chronione liczba zagrożonych gatunków udział powierzchni lasów struktura wiekowa i gatunkowa drzewostanu powierzchnia nowych zalesień |
| Cel 6 Ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz sprostanie nowym wyzwaniom, czyli zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego -Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne | opracowane zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze liczba zdarzeń o znamionach NZŚ wielkość szkód wyrządzonych przez NZŚ |

Oprócz mierników wymienionych powyżej należy wskazać także mierniki społecznych efektów programu. Wśród wskaźników odczuć społecznych można wymienić:

- udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska

- ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców

- liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych

Stopień akceptacji działań i programu przez tzw. grupy wrażliwe, tj. dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby najbardziej zagrożone aktualnym stanem środowiska.

Zarządzanie programem będzie się odbywać z wykorzystaniem instrumentów pozwalających na weryfikację w oparciu o wyniki monitorowania procesów zachodzących w szeroko rozumianym otoczeniu realizowanej polityki ekologicznej.

Instrumentarium służące realizacji powyższego wynika z ustaw Prawo ochrony środowiska, o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane. Są to instrumenty prawne, finansowe i  społeczne.

## Instrumenty prawne

Do instrumentów prawnych należą:

- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia zintegrowane,

- decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami,

- koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych.

Ponadto bardzo ważnym instrumentem służącym właściwemu gospodarowaniu zasobami środowiska jest ocena oddziaływania na środowisko oraz plan zagospodarowania przestrzennego.

Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring, czyli pomiar stanu środowiska. Prowadzony jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak też w odniesieniu do ilości zasobów środowiskowych. Monitoring był zwykle zaliczany do instrumentów informacyjnych, jako bardzo ważna podstawa analiz, ocen czy decyzji. Obecnie, wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych aktach prawnych czynią je instrumentem o znaczeniu prawnym.

## Instrumenty finansowe

Do instrumentów finansowych należą:

- opłaty za korzystanie ze środowiska - za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za zbieranie, transport i odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych, za składowanie odpadów, za powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki,

- administracyjne kary pieniężne,

- odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,

- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych funduszy,

- pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek i kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu państwa i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych i in.

## Instrumenty społeczne

Wśród instrumentów społecznych wyróżnić należy współdziałanie. Uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne są ważnym elementem skutecznego zarządzania realizującego zasady zrównoważonego rozwoju.

Narzędzia dla usprawniania współpracy i budowania partnerstwa, tzw. „uczenie się poprzez działanie”. Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy działań samorządów, druga polega na budowaniu powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem.

W pierwszej narzędziami są:

- dokształcanie profesjonalne i systemy szkoleń,

- interdyscyplinarny model pracy,

- współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych.

W drugiej:

- udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i debat publicznych

- wprowadzanie mechanizmów, tzw. budowania świadomości (kampanie edukacyjne).

Narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrażania polityk środowiskowych:

- środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty

- strategie i plany działań

- systemy zarządzania środowiskiem

- ocena wpływu na środowisko

- ocena strategii środowiskowych.

Narzędzia włączające mechanizmy rynkowe w realizację zrównoważonego rozwoju:

- opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska),

- regulacje cenowe

- regulacje użytkowania

- ocena inwestycji

- środowiskowe zalecenia dla budżetowania

- kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych.

Narzędzia dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków rozwoju zrównoważonego:

- wskaźniki równowagi środowiskowej

- ustalenie wyraźnych celów operacyjnych

- monitorowanie skuteczności procesów zarządzania.

Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym instrumentem społecznym wspomagającym wdrażanie programów ochrony środowiska. Głównym jej celem jest kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków i codziennych postaw. W społeczeństwie zaczyna istnieć coraz większa potrzeba posiadania takiej wiedzy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwuje się znaczny rozwój edukacji ekologicznej. Rolę koordynującą tutaj odgrywają pozarządowe organizacje ekologiczne.

- Podstawą skuteczności działań edukacyjnych jest rzetelne informowanie społeczeństwa nt. stanu środowiska np. poprzez wydawanie ogólnodostępnych raportów o stanie środowiska. Istotne jest także komunikowanie się ze społeczeństwem przy podejmowaniu decyzji o działaniach inwestycyjnych. Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i właściwa informacja potęguje proces edukacji.

17. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

Wdrażanie programu ochrony środowiska będzie możliwe między innymi dzięki stworzeniu sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawowymi źródłami finansowania działań proekologicznych są: fundusze ekologiczne, fundacje i programy pomocowe, własne środki inwestorów, budżety starostwa i gmin , oraz budżet centralny.

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków ponoszą przedsiębiorstwa oraz fundusze ekologiczne, natomiast udział środków z budżetu gmin, powiatów oraz z budżetu centralnego jest mała.

W poprzednich latach przeciętny udział funduszy ochrony środowiska oraz dopłat do kredytów uruchamianych przez Bank Ochrony Środowiska wynosił około 30% wartości inwestycji. W najbliższych latach rola funduszy ekologicznych (przede wszystkim Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) powinna polegać na koncentrowaniu środków na wspieranie inwestycji priorytetowych z punktu widzenia integracji z UE. Jednocześnie oczekuje się spadku udziału funduszy ochrony środowiska, ze względu na ogólną poprawę stanu środowiska, a co za tym idzie zmniejszenie wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych. Natomiast oczekuje się większego niż dotychczas zaangażowania środków pomocowych.

Jak wspomniano wcześniej, istotny ciężar finansowania inwestycji w infrastrukturze pozostanie na barkach gmin, często poprzez zaciąganie długu w bankach i w międzynarodowych instytucjach finansujących (np. EBOiR). Coraz częściej gminy podejmują decyzje o udzieleniu praw inwestorowi zewnętrznemu do wykonywania działań z zakresu ochrony środowiska poprzez spółki z udziałem gminy, który to udział jest gwarancją jej wpływu na decyzje podejmowane przez spółkę oraz na jakość świadczonych usług (por. ZUO Clean City w Mnichach).

### Potencjalne źródła finansowania Programu

#### Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodziom, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Rolą wojewódzkich funduszy jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

W każdym województwie WFOŚiGW przygotowują na wzór NFOŚiGW listy zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Podstawowym źródłem ich przychodów są: wpływy z tytułu:

  - opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem (28,8% tych wpływów),

  - opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

Dochodami WFOŚiGW mogą być także środki z tytułu:

  - posiadania udziałów w spółkach,

  - odsetek od udzielanych pożyczek,

  - emisji obligacji,

  - zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,

  - zaciągania kredytów,

  - oprocentowania rachunków bankowych i lokat,

  - wpłat z innych funduszy,

  - wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

  - dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych,

  - świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji,

  - innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚIGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej.

Dochodami PFOŚIGW są wpływy z:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Obecnie środki powiatowych funduszy (zgodnie z poś, art.407) przeznacza się na wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Konta funduszu gminnego zasilane są wpływami z:

- opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (100% tych wpływów),

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (50% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych (20% tych wpływów).

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GFOŚIGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

#### Ekofundusz

Geneza Ekofunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50%, pod warunkiem spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował też ewentualną dalszą, 10% redukcję długu, pod warunkiem przeznaczenia go na uzgodniony cel. Z kolei Rząd Polski zaproponował, aby te dodatkowe 10% długu można było przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Zgodnie ze statutem środki Ekofunduszu mogą być wykorzystane przede wszystkim w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. Są nimi:

- zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów cieplarnianych),

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu z terytorium Polski,

- zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego,

- zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody.

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się również gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skażonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%.

#### Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

#### Programy pomocowe Unii Europejskiej

#### Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w rozwoju przedsiębiorczości na wsi spełnia rolę znaczącą. ARiMR bierze udział we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej poprzez:

-	dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa

-	realizację przedsięwzięć objętych branżowym programem restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa

-	realizację przedsięwzięć objętych branżowym programem restrukturyzacji i modernizacji produkcji mięsa

-	wspieranie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych tworzących nowe, stałe miejsca pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich oraz gminach miejsko-wiejskich gwarantujących zatrudnienie ludności wiejskiej

-	wspieranie rozwoju usług mechanizacyjnych w ramach realizacji branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn rolniczych

-	udzielanie rolnikom zainteresowanym prowadzeniem działalności agroturystycznej w gospodarstwie rolnym pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa

-	pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych

-	dofinansowanie działalności związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska straciła możliwość korzystania z funduszy przedakcesyjnych, lecz zyskała dostęp do znacznie większych funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójności (www.cie.gov.pl lub www.ukie.gov.pl), przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu i ochrony środowiska.

Unia Europejska (UE) przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska poprzez instrumenty takie jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (FS). Na lata 2004 - 2006 UE przewiduje transfer środków finansowych na poziomie 13,8 mld EURO, z czego ponad 4,2 mld na realizację projektów z Funduszu Spójności. Planowane działania strukturalne będą ujęte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). Przewidziane środki inwestycyjne w ramach NPR wynoszą 23 mld. EURO (13,8 mld z funduszy strukturalnych UE, ok. 6,2 mld EURO krajowe środki publiczne i ok. 3 mld. z sektora prywatnego, jeżeli będzie beneficjentem funduszy europejskich). Jednym z priorytetów NPR na lata 2004 – 2006 jest: ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet ten będzie realizowany przez:

  - część środowiskową Funduszu Spójności  – 2,6 - 3,1 mld EURO (2,1 mld EURO wkład UE),

  - Sektorowy Program Operacyjny: Ochrona środowiska i gospodarka wodna – 643 mln EURO (516 mln EURO środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ERDF),

  - inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR).

Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

  - realizacji indywidualnych projektów,

  - programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,

  - programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln EURO. Projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duże miasta bądź np. związki miast czy gmin.

Priorytetem 3 FS jest racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi. Przewidziana kwota środków finansowych na ten priorytet z UE wynosi 390,2 mln EURO (przy założeniu 19 % udziału środków krajowych). Fundusze te ukierunkowane będą na finansowanie konkretnych inwestycji, których wyniki są zgodne z zapisami Dyrektywy Rady 91/156/EEC.

Priorytetem 2 w Sektorowym Programie Operacyjnym - Ochrona środowiska i gospodarka wodna jest Ochrona środowiska na obszarach zanieczyszczonych. Działanie 4 dotyczy zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. W ramach tego priorytetu realizowane będą zadania, których nie można dofinansować z Funduszu Spójności. Wsparcie finansowe dotyczyć będzie, także podmiotów niepublicznych. Na ten priorytet przeznaczono 127 mln EURO.

W ramach ZPORR wsparcie zostanie udzielone szerokiej gamie projektów z zakresu ochrony środowiska. Pomoc z zasobów funduszy strukturalnych i państwowych będzie udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego realizowane w powiązaniu ze wsparciem udzielanym dla wzmocnienia potencjału rozwojowego regionów. Wydatki w ramach działań wyniosą nie więcej niż 633,1 mln EURO, z tego wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych wyniesie 411,56 mln EURO, z czego ok. 70 % zostanie przeznaczone na ochronę wód i gospodarkę wodną. W ramach działań dotyczących gospodarki odpadami na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczający wpływ składowanych odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i glebę poprzez:

  - modernizację istniejących wysypisk komunalnych,

  - budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostownie, spalarnie),

  - wprowadzenie na szeroką skalę systemu powtórnego zagospodarowania odpadów,

  - regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i dzikich składowisk.

Beneficjentem końcowym w ramach działań będą samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Godzi się nadmienić, że:

- kontynuacją funduszu przedakcesyjnego ISPA jest Fundusz Spójności

- Fundusz przedakcesyjny PHARE zastąpił Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)

- fundusze strukturalne będą wdrażane wyłącznie na poziomie krajowym

- Fundusz Spójności umożliwia realizację zadań władz publicznych w ochronie środowiska i jego beneficjentami są samorządy terytorialne, związki gmin oraz przedsiębiorstwa komunalne

- Fundusz Spójności wspiera zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, rekultywacji terenów zdegradowanych oraz działań przeciwpowodziowych o wartości ponad 10 mln euro, a pomoc wynosi do 80 – 85 % kosztów inwestycji (minimum 15 – 20 % musi być pokryte z budżetu gmin).

Można starać się o preferencyjny kredyt lub pożyczkę z NFOŚiGW lub z WFOŚiGW według schematu w tabeli 9 względnie kredyt z banków (Bank Ochrony Środowiska, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) może finansować inwestycje środowiskowe samorządów terytorialnych w następujących działaniach:

    - „Rozwój obszarów wiejskich” dla inwestycji lokalnych dla wsi i miast do 25 tys. mieszkańców

    - „Infrastruktura ochrony środowiska” dla większych inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu regionalnym.

Pomoc z zasobów ERDF będzie udzielana jednostkom samorządu terytorialnego (gminom, powiatom, województwom) lub działającym w ich imieniu jednostkom organizacyjnym. Projekty zgłaszane (wspólnie z jednostkami samorządowymi) do finansowania muszą być zgodne ze strategią rozwoju województwa i realizowane w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo. W zakresie poddziałania „Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczalnia ścieków” preferowane będą inwestycje realizowane na obszarze gminy lub powiatu o niskim stopniu wyposażenia w sieci kanalizacyjne. Procedurę aplikacyjną do ERDF poprzez Urząd Marszałkowski zawiera tabela 12. Dla samorządów jako odbiorców pomocy najistotniejszym programem jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w ramach którego mogą być finansowane inwestycje środowiskowe z ERDF, a mianowicie:

- zaopatrzenie w wodę

- oczyszczanie ścieków

- zagospodarowanie odpadów

- poprawa jakości powietrza

- zapobieganie powodziom.

Tabela 9

Schemat przepływu wniosku wstępnego i Aplikacji do Funduszu Spójności

| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przyjmowanie wniosków wstępnych, ocena formalna) | WNIOSEK WSTĘPNY |
| --- | --- |
| ↓ |  |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwalifikacja i ocena formalna zgodnie z kryteriami ministra środowiska) |  |
| ↓ |  |
| Ministerstwo Środowiska – Sektorowa Jednostka Zarządzająca (analiza i ocena, tworzenie listy najlepszych projektów) |  |
| ↓ |  |
| Komitet Sterujący (wybór projektów do przygotowania Aplikacji i skorzystania z pomocy technicznej – rekomendacja dla ministra środowiska) |  |
| ↓ |  |
| Minister Środowiska (decyzja w sprawie projektów do przygotowania Aplikacji na dany rok) |  |
| ↓ |  |
| beneficjent we współpracy z NFOŚiGW (przygotowanie Aplikacji do Funduszu Spójności) | APLIKACJA DO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI |
| ↓ |  |
| Ministerstwo Środowiska (analiza i ocena Aplikacji) |  |
| ↓ |  |
| Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (analiza formalna i przesłanie Aplikacji do KE) |  |
| ↓ |  |
| Komisja Europejska (decyzja o dofinansowaniu projektu) |  |

Tabela 10

Szczegółowe rodzaje inwestycji w działaniu „Rozwój obszarów wiejskich”

| Działanie | # Poddziałanie | Rodzaje kwalifikujących się projektów |
| --- | --- | --- |
| Rozwój obszarów wiejskich | Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków | - sieci kanalizacyjne, w tym podłączenie do sieci indywidualnych użytkowników - oczyszczalnie ścieków - inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków |
|  | Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę | - sieci wodociągowe - ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej) - urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody - urządzenia regulujące ciśnienie wody |
|  | Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w energię | - urządzenia zaopatrzenia w energię - lokalne systemy pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy) - lokalne sieci elektroenergetyczne (reelektryfikacja) - gminne systemy oświetlenia ulic |
|  | Gospodarka odpadami stałymi | - budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów stałych - budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin - likwidacja dzikich wysypisk - kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych itp. |

Tabela 11

Szczegółowe rodzaje inwestycji w działaniu „Infrastruktura ochrony środowiska”

| Działanie | Poddziałanie | Rodzaje kwalifikujących się projektów |
| --- | --- | --- |
| Infrastruktura ochrony środowiska | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków | - budowa i modernizacja sieci wodociągowych - budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych - budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody - budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej |
|  | Zagospodarowanie odpadów | - organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu - wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno – chemicznej i fizycznej (mechanicznej) utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja „dzikich” wysypisk) - budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych |
|  | Poprawa jakości powietrza | - modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza - przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów publicznych w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie niskiej emisji |
|  | Zapobieganie powodziom | - regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych itd.) - tworzenie polderów - budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi - budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. małej retencji |
|  | Wsparcie zarządzania ochroną środowiska | - opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza - tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń powietrza w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń powietrza - utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód - tworzenie map terenów zalewowych |
|  | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | - budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, ogniwa słoneczne, biomasa) |

Tabela 12

Tryb rozpatrywania wniosków

Urząd Marszałkowski (przyjmowanie wniosków, ocena formalna wniosków)

↓

Panel ekspertów (ocena merytoryczna wniosków)

↓

Regionalny Komitet Sterujący

↓

Zarząd Województwa (wybór projektów)

↓

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (ocena zgodności projektów z celami ZPORR oraz Uzupełnienia ZPORR)

↓

Wojewoda (podpisanie umowy z beneficjentem)

18. SYSTEM EDUKACYJNO – INFORMACYJNY

Jednym z ważniejszych warunków realizacji Programu jest wysoka świadomość społeczeństwa, które powinno brać aktywny udział w ochronie zasobów przyrody. Dlatego też należy prowadzić odpowiednie działania, których celem będzie zmiana dotychczasowego postępowania mieszkańców oraz przyjeżdżającym turystów w zakresie korzystania z zasobów przyrody i gospodarowania nimi. .

## Strategia prowadzenia kampanii

Do głównych zadań kampanii należą:

- przegląd istniejących na terenie gminy materiałów, których celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa,

- przygotowanie kampanii na rzecz podniesienia świadomości społeczeństwa,

- identyfikacja problemów, których nie omawiają dostępne materiały informacyjne,

- opracowanie dodatkowych materiałów informacyjnych,

- wprowadzenie w życie powyższej kampanii.

### Elementy kampanii

Strategia prowadzenia kampanii składa się z następujących elementów:

- krótka kampania (6 miesięcy) opracowana w celu osiągnięcia największych i najwcześniej dostrzegalnych efektów,

- program podstawowy (2 lata),

- program długoterminowy (10 lat i więcej).

### Rodzaje kampanii podnoszenia świadomości społecznej

Istnieją różne rodzaje kampanii podnoszenia świadomości społecznej, wśród których można wyróżnić: kampanię „fali nośnej”, kampanie tematyczne, akcje podejmowane w ramach kampanii.

Kampania „fali nośnej” dotyczy problemu środowiska jako całości, nie zaś tylko jednego jego aspektu. Jest przewidziana do popierania „przyjaznych środowisku” wartości i wymogów wśród społeczeństwa. Można ją stosować dla szerokiej opinii publicznej.

Kampanie tematyczne mogą przekazywać wiedzę dotyczącą pewnych aspektów problemów środowiskowych lub zachęcania do bardziej świadomych zachowań.

Bazując na płaszczyźnie stworzonej w czasie powyższych kampanii, można podejmować akcje dotyczące np. selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, nawożenia rolniczego.

## Tematy szkoleń

Kampanie powinny być kierowane do poszczególnych grup wiekowych i społecznych:

- dzieci,

- dorośli:

- osoby odpowiedzialne za decyzje polityczne,

- kadra techniczna biorąca udział w realizacji programu

Tematy szkoleń powinny być dobrane do ww. grup przy uwzględnieniu ich specyfiki, np.:

| - Temat | - Grupa |
| --- | --- |
| - Ochrona środowiska naturalnego | - dzieci i dorośli |
| - Wspólna odpowiedzialność za stan środowiska | - dzieci i dorośli |
| - Trucizny w śmieciach domowych | - dzieci i dorośli |
| - Nadmierne opakowania | - dzieci, dorośli i producenci |
| - Zapobieganie powstawaniu odpadów | - dzieci i dorośli |
| - Recykling | - dorośli i dzieci |
| - Czysta produkcja | - dorośli |
| - Idea czystego regionu | - dzieci i dorośli |
| - Konieczność zachowania surowców i paliw naturalnych | - dzieci i dorośli |
| - Tworzenie obszarów chronionych, ścieżek edukacyjnych | - dzieci i dorośli |
| - Zanieczyszczenie powietrza - - zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne - - działania proekologiczne | - dzieci i dorośli |
| - Zanieczyszczenia wód - - zanieczyszczenia fizyczne - - zanieczyszczenia chemiczne - - proces migracji ścieków w wodach - - konkretne działania proekologiczne | - dzieci i dorośli |

| - Zanieczyszczenie gleb | - dzieci i dorośli |
| --- | --- |
| - Hałas i promieniowania elektromagnetyczne | - dzieci i dorośli |
| - Ochrona przyrody - - bogactwo przyrodnicze gminy - - planowane formy ochrony przyrody - - korzyści płynące z ochrony przyrody | - dzieci i dorośli |

## Wybór formy przekazu

Formy przekazu dzielą się na: materiały drukowane, materiały audiowizualne i imprezy promocyjne.

1. Materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów:

- krótkie materiały drukowane, takie jak ulotki, ulotki typu „pytania i odpowiedzi”, zestawienia faktograficzne, wkładki i broszury, zwykłe obwieszczenia i powiadomienia służb komunalnych;

- publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych, takie jak: artykuły, komentarze, stałe rubryki, wywiady, listy do redakcji, artykuły redakcyjne;

- materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb komunalnych;

- plakaty;

- obszerne, starannie wydrukowane broszury, biuletyny, opracowania, raporty i monografie;

- opracowane graficznie obwieszczenia służb komunalnych;

- materiały kształceniowe: programy nauczania, materiały samokształceniowe, materiały dla nauczycieli;

- okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.).

2. Materiały audiowizualne:

- wywiady dla radia i telewizji;

- pokazy przezroczy;

- ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji;

- filmy;

- wystawy.

3. Imprezy promocyjne:

- konferencje prasowe;

- wizyty oficjalne;

- zebrania mieszkańców;

- imprezy specjalne (festiwale, akcje);

- warsztaty, seminaria, konferencje.

Każda z proponowanych form posiada swoją specyfikę, swoje zalety i wady. Często, wybór formy przekazu jest wyborem pomiędzy jej przydatnością, a możliwościami finansowymi.

## Koszty przekazu

Przed wyborem formy przekazu należy wstępnie oszacować koszty. Koszty te możemy podzielić na:

- koszty osobowe,

- koszty materiałów i usług,

- koszty ogólne i administracyjne.

Na koszty osobowe składają się wynagrodzenia wypłacane własnym pracownikom oraz osobom zatrudnionym na umowy zlecenie. Duże koszty osobowe wynikają z faktu, że zaangażowanie pracowników do przygotowania programu informacyjnego często wymaga od nich pracy po godzinach (szczególnie przy realizacji dużych imprez).

Na koszty usług składają się:

- kopiowanie materiałów,

- drukowanie,

- napisanie tekstów,

- formatowanie tekstu i przygotowanie do druku,

- projekt grafiki,

- usługi pocztowe,

- usługi transportowe,

- usługi wideo,

- konsultacje w sprawach technicznych, w sprawach informowania społecznego,

- usługi telekomunikacyjne,

- sporządzenie listy adresowej (ewentualne korzystanie z bazy danych),

- usługi turystyczne,

- nagłośnienie i oświetlenie imprezy,

- reklama w mediach komercyjnych,

- usługi gastronomiczne,

- usługi hotelarskie,

- wynajęcie obiektów,

- wynajęcie sprzętu (komputerów, rzutnika, tablic do prezentacji, rzutnika przezroczy).

Na koszty materiałowe składają się:

- papier,

- filmy,

- materiały potrzebne do dekoracji,

- drobne upominki dla uczestników,

- żywność i napoje.

## Partnerzy w programach informacyjnych

### Współpraca ze szkołami

Szkoły są dobrymi partnerami w programach informacyjnych, ponieważ nastawione są na szerzenie oświaty, a poza tym skupiają społeczność lokalną. Dyrektorzy szkół i nauczyciele często pełnią rolę liderów lokalnej społeczności i ich autorytet może być ważny, szczególnie przy poruszaniu kwestii potrzebnych lecz niepopularnych. Szkoły są ponadto dobrymi partnerami w programach informacyjnych ponieważ:

- mogą być miejscem rozpowszechniania materiałów informacyjnych,

- wyposażone są w sprzęt, który może być pomocny w przygotowaniu materiałów informacyjnych (komputery, kserokopiarki),

- są miejscem funkcjonowania różnych kół zainteresowań, które mogą czynnie uczestniczyć w przygotowaniu materiałów informacyjnych,

- są źródłem ekspertów w dziedzinie edukacji,

- uczniowie mogą pomagać przy realizacji programów, ankiet itp.

### Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Władze samorządowe powinny mieć dokładną listę instytucji pozarządowych działających na terenie gminy. Gdy zamierzenia gminy będą zbieżne z interesami tych organizacji, aktywnie pomogą one w kształtowaniu i realizacji programu informacyjnego. Poniżej podano możliwe formy współpracy z instytucjami pozarządowymi:

- doradztwo w sprawach merytorycznych i w sprawach przekazu informacji - organizacje pozarządowe współpracują ze znanymi ekspertami, dysponują bazami danych na temat specjalistów, mają doświadczenie w docieraniu do odbiorców;

- wsparcie finansowe lub współpraca w finansowaniu projektu - niektóre organizacje posiadają fundusze przeznaczone na informowanie i mogą uczestniczyć w kosztach projektu;

- ocena przekazu - w chwili gdy materiał został przygotowany może być przetestowany na członkach organizacji pozarządowej;

- udostępnianie kanałów informacyjnych - dysponują listami adresowymi, są dystrybutorami różnego typu materiałów i biuletynów, mogą pomagać w roznoszeniu materiałów informacyjnych;

- działania równoległe - niektóre informacje mogą być publikowane w biuletynach organizacji pozarządowych.

## Zestawienie przykładowych działań w zakresie edukacji

Poniżej zestawiono przykładowe działania w zakresie edukacji materiałów informacji społecznej:

- Druk materiałów informacyjnych.

- Produkcja filmów reklamowych i szkoleniowych.

- Szkolenia dla:

  - przedstawicieli gmin,

  - przedstawicieli Rad Osiedli,

  - nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

- Odczyty i wystawy poświęcone problematyce odpadów niebezpiecznych.

- Konkursy dla przedszkolaków na „rysunek ekologiczny”.

- Konkursy dla szkół i turystów:

- najładniejszy plakat ekologiczny,

- największa ilość zebranych baterii.

- Sympozjum: odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.